附件

次氯酸钙类消毒剂卫生质量技术规范

（试行）

1. 适用范围

本规范适用于以次氯酸钙为主要有效成分的漂白粉（片）或漂粉精（片）类消毒剂。

2. 技术要求

2.1理化指标：主要包括外观性状及有效氯含量范围要求。

2.1.1漂白粉理化指标应符合HG/T2496—2006《漂白粉》要求。

2.1.2漂粉精理化指标应符合GB/T10666—2008《次氯酸钙(漂粉精)》要求。

2.1.3漂粉精片或漂白粉片应由漂粉精（或粉）填充、粘结压片而成；漂白粉精片主要为白色或微灰色性状的不同重量片剂，每片片重误差≤10％，泡腾片应标明崩解时间。

2.2 稳定性要求

产品的包装应符合《次氯酸钙包装要求》GB19109- 2003包装要求，并且遵守危险品储运、贮存规则的条件。漂白粉（片）半年内有效氯含量下降不超过20%，漂粉精（片）一年内有效氯含量下降率不超过20%，片剂下降率不超过10%，并且在有效期内的有效氯含量不得低于标识有效氯含量范围的下限值。

2.3 用于饮用水、餐饮具及瓜果蔬菜消毒技术要求

2.3.1饮用水消毒应符合GB5749—2006生活饮用水卫生标准要求。

2.3.2 餐饮具及瓜果蔬菜消毒，消毒剂重金属（以铅计）含量指标应≤30mg/L。

2.4  杀灭微生物能力要求

| 消毒液作用浓度 （以有效氯含量计，mg/L） | 作用时间（min） | 杀灭微生物指标 |
| --- | --- | --- |
| 100 | 10* | 对大肠杆菌（8099）、金黄色葡萄球菌（ATCC6538）的杀灭对数值≥5 |
| 200 | 10 | 对铜绿假单胞菌（ATCC15442）的杀灭对数值≥5 对白色念珠菌（ATCC10231）的杀灭对数值≥4 |
| 200 | 20* | 对脊髓灰质炎病毒-Ⅰ型疫苗株的杀灭对数值≥4 |
| 3000 | 60 | 对枯草杆菌黑色变种芽孢（ATCC9372）的杀灭对数值≥5 |

*杀菌试验用有机干扰物质浓度为0.3%。

3. 使用范围与方法

3.1 消毒剂配制要求

使用次氯酸钙类消毒剂应现用现配，配制时需穿戴防护用品，先将定量消毒剂碾碎，加入少量水使其完全调成糊状，再按比例加入相应水混匀，待沉淀后取上清液使用。

3.2 限用于一般物体表面、食饮具、果蔬、饮用水、织物及各类排泄物消毒；并按照限定的使用浓度、消毒时间、使用方法使用。

| 使用范围 | 允许使用浓度（有效氯含量mg/L） | 作用时间 （min） | 使用方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般物体表面 | 100～250 | 10～30 | 对各类清洁物体表面擦拭、浸泡、冲洗消毒。 |
|  | 400～700 | 20～30 | 对各类非清洁物体表面擦拭、浸泡、冲洗、喷洒消毒。喷洒量以喷湿为宜。 |
| 食饮具 | 200～400 | 20～30 | 消毒非传染病病人使用食饮具。 用于先去残渣、清洗后再进行浸泡消毒的器具，消毒后应将残留消毒剂冲净。 |
|  | 800～1000 | 30 | 消毒传染病病人使用后的器具。 用于去残渣、未清洗进行浸泡消毒的器具，消毒后应将残留消毒剂冲净。 |
| 果蔬 | 100～200 | 10 | 将果蔬先清洗、后消毒；消毒后用生活饮用水将残留消毒剂冲净。 |
| 织物 | 250～400 | 20 | 消毒时将织物全部浸没在消毒液中，消毒后用生活饮用水将残留消毒剂冲净。 |
| 饮用水 | 4～8 | ≥30 | 片剂或粉剂溶解后，取上清液加入待消毒的饮用水中，静置60分钟以上,并且余氯为0.5mg/L可饮用;管网水消毒应符合GB 5749-2006 生活饮用水卫生标准。 |
| 污水 | 80～100 | ≥90 | 充分混匀，消毒后的余氯4-6mg/L即可排放。 医疗机构使用应符合GB18446-2005规定要求 |
| 排泄物 | 10000～20000 | ≥120 | 按照1份消毒液和2份排泄物混合搅拌后静置120分钟以上，可用漂白粉按1：4比例搅拌120分钟以上。 |

4. 检验方法

4.1 外观

在自然光源或日光灯前裸视观察应符合HG/T 2496-2006 《漂白粉》或GB/T 10666-2008《次氯酸钙(漂粉精)》外观要求。

4.2 有效氯含量

按照卫生部《消毒技术规范》中有效氯含量测定方法进行测定。

4.3 稳定性

按照卫生部《消毒技术规范》中稳定性自然存放或加速试验法进行有效氯含量稳定性测定。

4.4 对微生物的杀灭性能

按照卫生部《消毒技术规范》中消毒剂杀灭微生物试验方法进行测定。

4.5重金属

按照GB9986检测方法测定。

4.6生活饮用水指标

按照GB 5749-2006 生活饮用水卫生标准测定。

4.7片重误差及崩解试验

按照《中华人民共和国药典》测定。

5. 标签说明书

5.1. 产品标签说明书应当符合卫生部《消毒产品标签说明书管理规范》的要求。

5.2. 在注意事项中至少要标明下列内容：

5.2.1. 对金属有一定的腐蚀性；对织物有一定的漂白作用；

5.2.2. 产品应贮存在阴凉、干燥且通风良好的清洁地方；

5.2.3. 运输时应有防晒、防雨淋等措施；装卸应避免倒置；

5.2.4．消毒剂按配置比例现用现配，消毒时应取上清液；

5.2.5  消毒剂在配制和消毒时，应做好个人防护。

5.3．在标签、说明书标识的有效期内，产品的有效氯含量范围及稳定性、最终使用浓度、作用时间、使用范围、使用方法和杀灭微生物性能要求必须符合2.1、2.2、2.3、2.4、3.1、3.2、的规定。

5.4．关于稀释方法的描述：一种使用范围只能对应一种稀释比例，稀释比例不得随存放时间变化。

5.5 使用说明书样板见附件

6．产品包装和运输要求：应符合《次氯酸钙包装要求》GB19109、《危险货物包装标志》GB190中“氧化剂”及《化学品安全标签编写规定》GB15258的规定。

××牌漂白粉（片）/漂粉精（片）说明书样稿

【有效成分及含量】

本品是以次氯酸钙为主要有效成分的消毒粉/片，有效氯含量____%-____%。

【性状】片剂/粉剂

【杀灭微生物类别】

可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、医院感染常见细菌、致病性酵母菌、细菌芽孢和灭活病毒。   注意一定按适用范围删减相应微生物类别。

【适用范围】

适用于一般物体表面、食饮具、果蔬、饮用水、织物及各类排泄物消毒。

【使用方法】

| 消毒对象 | 配置方法 （片/包：水） | 有效成分含量 （mg/L） | 消毒时间 | 消毒方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

【注意事项】

1、外用消毒剂，不得口服。置于儿童不易触及处。

2、餐饮具、瓜果、蔬菜消毒后，应用净水冲洗，去除残留消毒剂。

3、对金属有一定的腐蚀性；对织物有一定的漂白作用。

4、产品应贮存在阴凉、干燥且通风良好的清洁地方。

5、运输时应有防晒、防雨淋等措施；装卸应避免倒置。

6、消毒剂按配置比例现用现配、先将定量消毒剂碾碎，加入少量水使其完全调成糊状，再按比例加入相应水混匀，待沉淀后取上清液使用。

7、消毒剂在配制和消毒时，应做好个人防护。

【有效期】              【生产日期或生产批号】

【包装规格】            【执行标准】

【卫生许可批件号】

【生产企业卫生许可证号】

【企业名称】

【联系电话】                   【地址、邮政编码】