《食品安全国家标准 食品添加剂 柠檬酸亚锡二钠》

（征求意见稿）编制说明

一、标准起草的基本情况（包括简要的起草过程、主要起草单位、起草人等）

(一) 简要的起草过程

根据卫生部食品安全综合协调与卫生监督局“食品安全国家标准制（修）订项目委托协议书（2011年）”，食品添加剂柠檬酸亚锡二钠被列入2011年食品安全国家标准制订计划项目，项目编号为spaq-2011-17。项目承担单位为中国食品添加剂和配料协会和中国食品发酵工业研究院。中国食品添加剂和配料协会和中国食品发酵工业研究院共同组织该标准的制订工作。

标准任务下达后，中国食品发酵工业研究院和中国食品添加剂和配料协会针对制订柠檬酸亚锡二钠国家标准的具体工作进行了认真研究，确定了总体工作方案，并于2011年8月组建了由中国食品发酵工业研究院、中国食品添加剂和配料协会、西陇化工股份有限公司、宜兴市宜丰化工有限公司等单位参加的标准起草工作小组，由中国食品发酵工业研究院负责起草标准文本及编制说明。

起草工作组首先查阅相关的国内外技术标准资料，柠檬酸亚锡二钠作为食品添加剂，目前尚未查到有相关的国际标准或国外标准，结合目前国内市场产品的实际情况，初步确定了产品的质量技术指标和相应的试验方法，形成了标准草案。之后，工作组对标准草案进行了多次讨论研究，同时西陇化工股份有限公司、宜兴市宜丰化工有限公司对标准中采用的试验方法进行了对比验证工作，积累了可靠地检验数据。经认真研究分析，起草组完成了标准文本及编制说明的征求意见稿。

2012年4月开始，起草工作组将标准文本及编制说明的征求意见稿以信件及电子邮件的形式发给有关企业和专家，同时在中国食品添加剂和配料协会的网站上刊登了该标准的征求意见稿，广泛征求意见。标准起草工作组认真讨论研究了反馈的意见和建议，对标准文本及编制说明进行了修改和完善，形成了标准预审稿。

2012年6月26~27日月，中国食品添加剂和配料协会和中国食品发酵工业研究院共同组织召开了标准初审讨论会，全体起草工作组的成员单位及行业内十余位专家参加了会议，对标准文本及编制说明进行了认真审查，并对某些关键的技术要求及检测方法开展了充分细致的讨论，提出了修改意见和建议。

根据行业标准初审讨论会的专家意见和讨论结果，标准起草工作组对标准文本及编制说明进行了修改和完善，并补充了部分检测数据，形成了标准公示稿，于 2012年7月上报食品安全国家标准审评委员会秘书处。

（二）主要起草单位

本标准主要起草单位为：西陇化工股份有限公司、宜兴市宜丰化工有限公司、中国食品发酵工业研究院、中国食品添加剂和配料协会。

（三）主要起草人

本标准主要起草人为牛佳、沈汝彬、柴秋儿、章小亮、王军波、禚学锋、庄景发、尹胜利、杨建英。负责标准技术资料查询、收集及对比，检测方法的验证比对，样品检测及数据整理，标准文本及编制说明的起草、撰写等。

二、标准的重要内容及主要修改情况

本标准主要技术内容说明如下：

1.鉴别试验

本标准列入鉴别钠盐常用的焰色反应和鉴别柠檬酸盐的呈色反应。

2.亚锡（Sn2+）含量

本标准设立了亚锡（Sn2+）含量指标，规定为≥29.0%。试验方法为碘酸钾溶液滴定法。

3.pH

本标准规定pH指标为5.0~7.0。试验方法为采用GB/T 9724测定浓度为10g/L的样品溶液。

4.水不溶物

本标准规定水不溶物指标≤0.05%。水不溶物的测定采用重量法，为水不溶物测定的常用方法。

5.总砷和铅

本标准规定总砷（以As计）指标为≤2mg/kg，铅（Pb）指标为≤3mg/kg。砷的检测方法采用国标GB/T 5009.11，铅的检测方法采用国标GB 5009.12。

三、国内国际相关标准情况

本标准为首次制定。经查阅，目前无相关的国际标准或国外标准。

四、其他需要在网上公开说明的事项

暂无。