《食品安全国家标准 食品添加剂 琥珀酸二钠》

（征求意见稿）编制说明

一、标准起草的基本情况（包括简要的起草过程、主要起草单位、起草人等）

(一) 简要的起草过程根据卫生部食品安全综合协调与卫生监督局“食品安全国家标准制（修）订项目委托协议书（2011年）”，食品添加剂琥珀酸二钠被列入2011年食品安全国家标准制订计划项目，项目编号为spaq-2011-07。项目承担单位为中国食品添加剂和配料协会和中国食品发酵工业研究院。中国食品添加剂和配料协会和中国食品发酵工业研究院共同组织该标准的制订工作。

标准任务下达后，中国食品发酵工业研究院和中国食品添加剂和配料协会针对制订琥珀酸二钠国家标准的具体工作进行了认真研究，确定了总体工作方案，并于2011年7月组建了由中国食品发酵工业研究院、中国食品添加剂和配料协会、上海爱普食品工业有限公司、保定味群食品科技股份有限公司、广东省食品工业研究所等单位参加的标准起草工作小组，由中国食品发酵工业研究院负责起草标准文本及编制说明。

起草工作组首先查阅相关的国内外技术标准资料，在参照国外先进标准的基础上，结合目前国内市场产品的实际情况，初步确定了产品的质量技术指标和相应的试验方法，形成了标准草案。之后，工作组对标准草案进行了多次讨论研究，并由上海爱普食品工业有限公司、保定味群食品科技股份有限公司对标准中采用的试验方法进行了对比验证工作，积累了检验数据。起草工作组经认真研究分析，完成了标准文本及编制说明的征求意见稿。

2012年4月开始，起草工作组将标准文本及编制说明的征求意见稿以信件及电子邮件的形式发给有关企业和专家，同时在中国食品添加剂和配料协会的网站上刊登了该标准的征求意见稿，广泛征求意见。标准起草工作组认真讨论研究了反馈的意见和建议，对标准文本及编制说明进行了修改和完善，形成了标准预审稿。

2012年6月26日~27日，中国食品添加剂和配料协会和中国食品发酵工业研究院共同组织召开了标准初审讨论会，全体起草工作组的成员单位及行业内十余位专家参加了会议，对标准文本及编制说明进行了认真审查，并对某些关键的技术要求及检测方法开展了充分细致的讨论，提出了修改意见和建议。

根据行业标准初审讨论会的专家意见和讨论结果，标准起草工作组对标准文本及编制说明进行了修改和完善，并补充了部分检测数据，形成了标准公示稿，于 2012年7月，上报食品安全国家标准审评委员会秘书处。

（二）主要起草单位

本标准主要起草单位为：上海爱普食品工业有限公司、保定味群食品科技股份有限公司、广东省食品工业研究所、中国食品发酵工业研究院、中国食品添加剂和配料协会。

（三）主要起草人

本标准主要起草人为谢文明、孙晓琳、柴秋儿、邓垦、曹实。负责标准技术资料查询、收集及对比，检测方法的验证比对，样品检测及数据整理，标准文本及编制说明的起草、撰写等。

二、标准的重要内容及主要修改情况

通过对国内外相关技术标准资料的分析对比，结合我国产品的特点、生产工艺、质量水平、检验方法及市场需求的实际情况，制定了本标准的技术要求。在标准的制定过程中，主要参考了日本食品添加剂公定书第8版中琥珀酸二钠的质量规格。表1和表2分别列出了本标准与主要参考标准（日本食品添加剂公定书第8版）的技术指标和指标对应试验方法的对比情况。

- 表1  琥珀酸二钠质量标准技术指标对照表

| 标准 项 目 |  | 指标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本标准 | 日本食品添加剂公定书第8版 |
| 琥珀酸二钠（ C4H4Na2O4）含量/ % |  | 98.0~101.0（以干基计） | 98.0~101.0（以干基计） |
| 干燥减量/ % |  | 结晶品：37.0~41.0 无水品：≤2.0 | 结晶品：37.0~41.0 无水品：≤2.0 |
| pH |  | 7.0~9.0 | 7.0~9.0 |
| 硫酸盐（以SO4计） |  | 通过试验（≤0.019%） | ≤0.019%（通过试验） |
| 易氧化物 |  | 通过试验 | 通过试验 |
| 重金属（以Pb计）/（mg/kg） | ≤ | 20 | 20 |
| 总砷/(mg/kg） | ≤ | 3（以As计） | 4.0（以As2O3计） |

- 表2：琥珀酸二钠质量标准试验方法对照表

| 标准 项目 | 指标 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 本标准 | 日本食品添加剂公定书第8版 |
| 鉴别试验 | 1.钠盐焰色反应 2.琥珀酸呈色反应 | 1.钠盐焰色反应 2.琥珀酸呈色反应 |
| 干燥减量/ % | GB 5009.3-2010《食品安全国家标准 食品中水分的测定》之直接干燥法，干燥时间和温度同日本标准 | 在120℃下干燥2h |
| 琥珀酸二钠（ C4H4Na2O4）含量/ % | 同日本标准 | 高氯酸标准滴定溶液无水滴定法 |
| pH | 同日本标准 | 1.0g样品溶于20mL水，用酸度计测 |
| 硫酸盐（以SO4计）/ % | 同日本标准 | 氯化钡限量比浊法 |
| 易氧化物 | 同日本标准 | 呈色反应 |
| 重金属（以Pb计）/（mg/kg） | GB/T 5009.74-2003《食品添加剂中重金属限量试验》 | 比浊法 |
| 总砷/(mg/kg） | GB/T 5009.11-2003《食品中总砷及无机砷的测定》 | 比浊法 |

三、国内国际相关标准情况

本标准为首次制定。经查阅，目前国际上仅有日本食品添加剂公定书中公布了食品添加剂琥珀酸二钠的质量规格。

四、其他需要在网上公开说明的事项

暂无。