2010-××-××发布

2010-06-01实施

中华人民共和国卫生部   发布

中华人民共和国卫生部   发布

201×-××-××发布

201×-××-××实施

食品安全国家标准

食品添加剂

N-[N-(3,3-二甲基丁基)]-L-α-天门冬氨-L-苯丙氨酸1-甲酯（纽甜）

（征求意见稿）

食品安全国家标准

食品添加剂

N-[N-(3,3-二甲基丁基)]-L-α-天门冬氨-L-苯丙氨酸1-甲酯（纽甜）

  - 范围

本标准适用于以阿斯巴甜和3,3-二甲基丁醛为主要原料，在氢气存在下于甲醇溶液中进行反应，经过去除甲醇、洗涤和干燥等步骤而制得的食品添加剂N-[N-(3,3-二甲基丁基)]-L-α-天门冬氨-L-苯丙氨酸1-甲酯（纽甜）。

  - 化学名称、分子式、结构式和相对分子质量

    - 化学名称

N-[N-(3,3-二甲基丁基)-L-α-天门冬氨]-L-苯丙氨酸1-甲酯

    - 分子式

C20H30N2O5

    - 结构式

    - 相对分子质量

378.47（按2007年国际相对原子质量）

  - 技术要求

    - 感官要求：应符合表1 的规定。

表1 感官要求

| 项 目 | 要 求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 色泽 | 白色至灰白色 | 将适量试样均匀置于白搪瓷盘内，于自然光线下观察其色泽和状态 |
| 状态 | 粉末 |  |

    - 理化指标：应符合表2的规定。

| 项 目 |  | 指 标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 纽甜含量（以干基计），w /% |  | 97.0～102.0 | 附录A中A.3 |
| N-[N-(3,3-二甲基丁基)-α-天门冬氨]-L-苯丙氨酸，w /% | ≤ | 1.5 | 附录A中A.4 |
| 其他相关物质，w /% | ≤ | 2.0 | 附录A中A.5 |
| 熔程/℃ |  | 81～84 | GB/T 617 |
| 水分，w /% | ≤ | 5.0 | GB/T 6283 |
| 灼烧残渣，w /% | ≤ | 0.2 | GB/T 9741 |
| pH |  | 5.0～7.0 | GB/T 9724 |
| 铅（Pb）/（mg/kg） | ≤ | 1 | GB 5009.12 |
| 比旋光度αm(20℃,D)/[( º)·dm2·kg-1] |  | －40.0～－43.3 | GB/T 613 a |
| a配制质量分数为0.5%的试样溶液，计算结果以干基计。 |  |  |  |

表2 理化指标

检验方法

  - 一般规定

本标准除另有规定外，所用试剂的纯度应在分析纯以上，所用标准滴定溶液、杂质测定用标准溶液、制剂及制品，应按GB/T 601、GB/T 602、GB/T 603的规定制备，实验用水应符合GB/T 6682-2008中三级水的规定。试验中所用溶液在未注明用何种溶剂配制时，均指水溶液。

  - 鉴别试验

    - 溶解性

微溶于水，易溶于乙醇。

    - 红外光谱

试样的溴化钾分散物的红外光谱符合附录B中的标准红外光谱。

  - 纽甜含量的测定

    - 试剂和材料

      - 乙腈：色谱纯。

      - 庚烷磺酸钠：色谱纯。

      - 三乙胺：色谱纯。

      - 水：GB/T 6682-2008中一级水。

      - 纽甜标准品。

    - 仪器和设备

高效液相色谱仪：配备紫外检测器，或其他等效的检测器。

    - 参考色谱条件

      - 色谱柱：Ｃ18液相色谱柱，4.6 mm（内径）×100 mm（长），粒度5 µm；或其他等效的色谱柱。

      - 流动相：由质量分数为25%的乙腈溶液和75%的缓冲液组成的混合溶液，混合溶液最终的pH为3.7。缓冲液由0.02 mol/L的庚烷磺酸钠溶液和体积分数为0.5%的三乙胺溶液组成，缓冲液的pH为3.5。

      - 柱温：45℃。

      - 泵：等度泵。

      - 流速：1.5 mL/min。

      - 进样量：25 µL。

      - 检测波长：210 nm。

      - 运行时间：约为18 min。

    - 分析步骤

      - 标准溶液的制备

准确称取0.1g纽甜标准品，精确至0.0001g，用流动相溶解，移入100 mL容量瓶中，加流动相定容到100mL，所得溶液用0.45 µm滤膜过滤，滤液备用。

      - 试样溶液的制备

准确称取0.1 g试样，精确至0.0001 g，用流动相溶解，移入100 mL容量瓶中，加流动相定容到100mL，所得溶液用0.45 µm滤膜过滤，滤液备用。

      - 测定

在A.3.3参考色谱条件下，分别对标准溶液和试样溶液进行测定，重复进样两次，计算出其主峰面积平均值。比对试样溶液色谱图与标准溶液色谱图中纽甜主峰面积，以面积归一化法定量。标准溶液参考色谱图和试样溶液参考色谱图见附录C。

    - 结果计算

纽甜含量的质量分数w1按公式（A.1）计算：

w1=A1A2×F×100%…………………………（A.1）

式中：

A1——试样溶液色谱图中主峰的平均峰面积值；

A2——标准溶液色谱图中主峰的平均峰面积值；

F——换算成以干基计的系数[F=1/（1－试样实测水分含量）]。

  - N-[N-(3,3-二甲基丁基)-α-天门冬氨]-L-苯丙氨酸的测定

    - 试剂和材料

      - 乙腈：色谱纯。

      - 庚烷磺酸钠：色谱纯。

      - 三乙胺：色谱纯。

      - 水：GB/T 6682-2008中一级水。

      - N-[N-(3,3-二甲基丁基)-α-天门冬氨]-L-苯丙氨酸标准品。

    - 仪器和设备

同A.3.2。

    - 参考色谱条件

同A.3.3。

    - 分析步骤

      - 标准溶液的制备

以流动相（A.3.3.2）为溶剂，准确称取适量N-[N-(3,3-二甲基丁基)-α-天门冬氨]-L-苯丙氨酸标准品，分别配制成浓度为75 μg/mL、45 μg/mL、15 μg/mL、3 μg/mL和0.9 μg/mL的标准溶液系列。

      - 试样溶液的制备

以流动相（A.3.3.2）为溶剂，准确称取适量试样，配制成浓度为2 mg/mL的试样溶液。

      - 标准曲线的制备

在A.4.3参考色谱条件下，对A.4.4.1中的标准溶液系列进行测定。以标准溶液色谱图中N-[N-(3,3-二甲基丁基)-α-天门冬氨]-L-苯丙氨酸峰面积为纵坐标，对应标准溶液浓度为横坐标，做标准曲线。

      - 测定

在A.4.3参考色谱条件下，对试样溶液进行测定，根据N-[N-(3,3-二甲基丁基)-α-天门冬氨]-L-苯丙氨酸标准品的保留时间定性。重复进样一次，得到N-[N-(3,3-二甲基丁基)-α-天门冬氨]-L-苯丙氨酸峰面积平均值。根据A.4.4.3中的标准曲线，得到试样溶液中N-[N-(3,3-二甲基丁基)-α-天门冬氨]-L-苯丙氨酸的浓度（μg/mL）。

    - 结果计算

N-[N-(3,3-二甲基丁基)-α-天门冬氨]-L-苯丙氨酸的质量分数w2按公式（A.2）计算：

w2=c1c2×100%……………………（A.2）

式中：

c1——根据标准曲线求得的试样溶液中N-[N-(3,3-二甲基丁基)-α-天门冬氨]-L-苯丙氨酸的浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

c2——试样溶液的浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）。

  - 其他相关物质的测定

根据A.3纽甜含量的测定结果，其他相关物质的质量分数w3按公式（A.3）计算：

w3=AA+B×100%…………………………（A.3）

式中：

A——A.3.4.3试样溶液色谱图中所有除纽甜和N-[N-(3,3-二甲基丁基)-α-天门冬氨]-L-苯丙氨酸的峰面积之外的其他峰面积总和；

B——A.3.4.3试样溶液色谱图中纽甜和N-[N-(3,3-二甲基丁基)-α-天门冬氨]-L-苯丙氨酸的峰面积总和。

纽甜的标准红外光谱图

纽甜的标准红外光谱图见图B.1。

图B.1  纽甜的标准红外光谱图

纽甜和阿斯巴甜（Std E1）的色谱图

纽甜和阿斯巴甜（Std E1）的色谱图分别见图C.1和图C.2。

图C.1  纽甜的色谱图

图C.2  阿斯巴甜（Std E1）的色谱图