2010-××-××发布

2010-06-01实施

中华人民共和国卫生部   发布

中华人民共和国卫生部   发布

201×-××-××发布

201×-××-××实施

食品安全国家标准

食品添加剂  纤维素

（征求意见稿）

食品安全国家标准

食品添加剂  纤维素

  - 范围

本标准适用于以来源于纤维性植物的α-纤维素浆为原料，经纯化和机械粉碎后得到的食品添加剂纤维素。

  - 分子式、结构式和相对分子质量

    - 分子式

(C12H20O10)n

    - 结构式

    - 相对分子质量

(324)n（按2007年国际相对原子质量，n一般大于500）。

  - 技术要求

    - 感官要求：应符合表1 的规定。

表1 感官要求

| 项 目 | 要 求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 色泽 | 白色 | 将适量试样均匀置于白瓷盘内，于自然光线下观察其色泽和状态 |
| 状态 | 粉状、颗粒、片状 |  |

    - 理化指标：应符合表2的规定。

| 项 目 |  | 指 标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 纤维素[(C12H20O10)n]含量，w /% | ≥ | 92 | GB/T 5009.10 |
| 干燥减量，w /% | ≤ | 7 | GB 5009.3直接干燥法a |
| pH |  | 5.0~7.5 | 附录A中A.3 |
| 水溶物，w /% | ≤ | 1.5 | 附录A.4 |
| 灰分，w /% | ≤ | 0.3 | GB 5009.4 b |
| 淀粉试验 |  | 通过试验 | 附录A.5 |
| 铅（Pb）/(mg/kg) | ≤ | 2 | GB 5009.12 |
| a干燥温度和时间分别为105℃和3h。 b在800℃±25℃左右灼烧至恒重。 |  |  |  |

表2 理化指标

检验方法

  - 一般规定

本标准除另有规定外，所用试剂的纯度应在分析纯以上，所用标准滴定溶液、杂质测定用标准溶液、制剂及制品，应按GB/T 601、GB/T 602、GB/T 603的规定制备，实验用水应符合GB/T 6682-2008中三级水的规定。试验中所用溶液在未注明用何种溶剂配制时，均指水溶液。

  - 鉴别试验

    - 溶解性试验

不溶于水、乙醇、乙醚及稀无机酸。微溶于氢氧化钠溶液。

    - 悬浮性试验

将30 g试样与270 mL水混合，混合液在高速搅拌机（约12000 r/min）中混合5 min。最终溶液为自由流动的悬浮液或为流动性差的浓厚的、含块状物的悬浮液。如果得到自由流动的悬浮液，则取100 mL该溶液，置于100 mL量筒中，静置1 h，在量筒底部出现固体沉淀。

  - pH的测定

称取105℃下干燥3 h后的试样10.0 g，与90 mL水混合，静置1 h，期间偶尔搅拌，离心分离。然后用酸度计测定上清液的pH。

  - 水溶物的测定

    - 分析步骤

称取105℃下干燥3 h后的试样约6 g，与90 mL新煮沸并冷却的水混合，静置10 min，期间偶尔搅拌，过滤，弃去10 mL初滤液，如有需要，将剩余滤液重新过滤以得到澄清滤液。取15 mL滤液移入已知重量的蒸发皿中，放置在蒸气浴上蒸发至干，再于105℃下干燥1 h，在干燥器内冷却后称重。

    - 结果计算

水溶物的质量分数w1按公式（A.1）计算：

w1=m1−m2m0×100%…………………………（A.1）

式中：

m1 —— 干燥后蒸发皿连同干燥物的总质量，单位为克（g）；

m2 —— 蒸发皿的质量，单位为克（g）；

m0 —— 试样的质量，单位为克（g）。

  - 淀粉试验

    - 试剂和材料

碘试液：称取碘14.000 g，溶于含有碘化钾36.000 g的100 mL水溶液中，加入三滴盐酸，加水稀释至1000 mL。

    - 分析步骤

取20 mL鉴别试验A.2.2中的混合液，加入几滴碘试液，混匀，无紫蓝色或蓝色出现，即为通过试验。