2010-××-××发布

2010-06-01实施

中华人民共和国卫生部   发布

中华人民共和国卫生部   发布

201×-××-××发布

201×-××-××实施

食品安全国家标准

食品添加剂  槐豆胶（刺槐豆胶）

（征求意见稿）

食品安全国家标准

食品添加剂  槐豆胶（刺槐豆胶）

  - 范围

本标准适用于以刺槐豆种子Ceratonia siliqua(L.) Taub.(Fam. Leguminosae)的胚乳或胚乳粉为原料，经加工制得的食品添加剂槐豆胶（刺槐豆胶）。

  - 结构式

  - 技术要求

    - 感官要求：应符合表1 的规定。

表1 感官要求

| 项 目 | 要 求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 色泽 | 白色至微黄色 | 将适量试样均匀置于白搪瓷盘内，于自然光线下观察其色泽和状态 |
| 状态 | 粉末 |  |

    - 理化指标：应符合表2的规定。

| 项 目 |  | 指 标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 干燥减量，w /% | ≤ | 14.0 | GB 5009.3直接干燥法a |
| 灰分，w /% | ≤ | 1.2 | GB 5009.4b |
| 酸不溶物，w /% | ≤ | 4.0 | 附录A中A.3 |
| 蛋白质，w /% | ≤ | 7.0 | GB 5009.5c |
| 残留溶剂（乙醇或异丙醇），w /% | ≤ | 1.0（单独或总和） | 附录A中A.4 |
| 淀粉试验 |  | 通过试验 | 附录A中A.5 |
| 铅（Pb）/（mg/kg） | ≤ | 2 | GB 5009.12 |
| a干燥温度和时间分别为105℃和5 h。 b灼烧温度和时间分别为800 ℃和3h ~4h。 c蛋白质系数为6.25。 |  |  |  |

表2 理化指标

    - 微生物指标：应符合表3的规定。

| 项 目 |  | 指 标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 菌落总数/（CFU /g） | ≤ | 5000 | GB 4789.2 |
| 大肠杆菌/（MPN/g） | ＜ | 3.0 | GB/T 4789.38 |
| 沙门氏菌 |  | 25 g未检出 | GB 4789.4 |
| 霉菌和酵母/（CFU /g） | ≤ | 500 | GB 4789.15 |

表3 微生物指标

检验方法

  - 一般规定

本标准除另有规定外，所用试剂的纯度应在分析纯以上，所用标准滴定溶液、杂质测定用标准溶液、制剂及制品，应按GB/T 601、GB/T 602、GB/T 603的规定制备，实验用水应符合GB/T 6682-2008中三级水的规定。试验中所用溶液在未注明用何种溶剂配制时，均指水溶液。

  - 鉴别试验

    - 溶解性试验

不溶于乙醇。

    - 凝胶试验

在试样溶液中加入少量硼酸钠试液（10 g/L），溶液形成凝胶。

    - 黏性试验

称取2g试样，置于一个400 mL烧杯中，加入约4 mL异丙醇，使试样完全润湿。加入200 mL水，在强力搅拌下直至试样完全均匀分散，形成乳白色、微黏稠溶液。取此溶液100 mL，置于另一个400 mL烧杯中，在沸水浴中加热约10 min，冷却至室温。溶液黏性会有明显升高（此为槐豆胶区别于瓜尔胶之处）。

    - 显微镜观察

取适量试样，分散于含0.5%（质量分数）碘和1%（质量分数）碘化钾的水溶液中，点样于玻璃片上，在显微镜下观察。刺槐豆胶的细胞呈现长的管状，彼此分离或者有小缝隙。它们的褐色内容物相比于瓜尔胶规律性较差。

  - 酸不溶物的测定

    - 试剂和材料

      - 硫酸。

      - 助滤剂：硅藻土，经105 ℃、3 h干燥处理。

    - 仪器和设备

      - 过滤坩埚（经105 ℃、3 h干燥处理）。

      - 干燥器。

    - 分析步骤

准确称取2.0 g试样，溶于一盛有150 mL水和1.5 mL硫酸的250 mL烧杯中。用表面皿盖上烧杯，在蒸气浴上加热6 h，加热过程中随时补充蒸发损失掉的水分。加热完成后，称取干燥处理后的助滤剂500 mg，加入到试样溶液中，用已称重的过滤坩埚进行过滤。用热水洗涤滤渣数次，然后将坩埚连同滤渣在105℃下干燥3h，在干燥器内冷却后称重。

    - 结果计算

酸不溶物的质量分数w1按公式（A.1）计算：

w1=m1−m2−m3m4×100%……………………（A.1）

式中：

m1 —— 干燥后坩埚连同残渣的总质量，单位为克（g）；

m2 —— 助滤剂的质量，单位为克（g）；

m3 —— 坩埚的质量，单位为克（g）；

m4 —— 试样的质量，单位为克（g）。

  - 残留溶剂的测定

    - 试剂和材料

      - 乙醇：色谱纯。

      - 异丙醇：色谱纯。

      - 叔丁醇（TBA）：色谱纯。

    - 仪器和设备

气相色谱仪，配有火焰离子化检测器。

    - 参考色谱条件

      - 色谱柱：填料为25%联苯-75%二甲聚硅氧烷，60 m×0.25mm（内径），膜厚0.25 μm；或其他等效色谱柱。

      - 载气：氦气或氮气。

      - 流速：1.5 mL/min。

      - 进样口温度：280℃。

      - 柱温：40℃保持6 min，以4℃/min升至 110℃，再以25℃/min 升至250℃，保持10 min。

      - 检测器温度：250℃。

    - 分析步骤

      - 溶剂标准溶液的制备

分别称取100 mg乙醇和异丙醇，置于一个装有约90 mL水的100 mL容量瓶中，加水稀释至100 mL。

      - TBA标准溶液的制备

称取100 mg叔丁醇（TBA），置于一个装有约90 mL水的100 mL容量瓶中，加水稀释至100 mL。

      - 混合标准溶液的制备

吸取1 mL、2 mL、3 mL、4 mL和5 mL溶剂标准溶液（A.4.4.1），分别置于5个100 mL容量瓶中，分别加入4 mL TBA标准溶液（A.4.4.2），然后加水稀释至100 mL。

      - 试样溶液的制备

在一个盛有200 mL水的1000 mL圆底蒸馏烧瓶中，加入1 mL合适的消泡剂（例如Dow-Corning G-10或等同物），使其分散。加入准确称量的约4 g试样，摇振1h。将此烧瓶与分馏柱相连，调节温度，使泡沫不进入柱子，接馏出液约95 mL。在馏出液中加入4 mL TBA标准溶液，加水补充至100 mL，此为试样溶液。

      - 标准曲线的绘制

分别注入1 μL混合标准溶液，在A.4.3参考色谱条件下进行测定，分别记录乙醇、异丙醇和TBA的峰面积值。以各溶剂（乙醇或异丙醇）峰面积与TBA峰面积的比值对各溶剂（乙醇或异丙醇）在混合标准溶液中的浓度（mg/mL）做标准曲线，分别得到乙醇标准曲线和异丙醇标准曲线。

      - 测定

注入1 μL试样溶液，在A.4.3参考色谱条件下进行测定，记录乙醇、异丙醇和TBA的峰面积值。计算各溶剂（乙醇或异丙醇）峰面积与TBA峰面积的比值。根据标准曲线，确定每种溶剂的浓度。

    - 结果计算

残留溶剂（乙醇或异丙醇）的质量分数w2按公式（A.2）计算：

w2=c×100m×1000×100%……………………（A.2）

式中：

c——根据标准曲线得到的试样溶液中各溶剂（乙醇或异丙醇）的浓度，单位为毫克每毫升（mg/mL）；

100——试样溶液的体积，单位为毫升（mL）；

m——试样的质量，单位为克（g）；

1000——质量换算系数。

  - 淀粉试验

    - 试剂和材料

碘试液：称取碘14.000 g，溶于含有碘化钾36.000 g的100 mL水溶液中，加入三滴盐酸，加水稀释至1000mL。

    - 分析步骤

称取试样1.0 g，分散于10 mL水中。加入碘试液，无蓝色出现，即为通过试验。