2010-××-××发布

2010-06-01实施

中华人民共和国卫生部   发布

中华人民共和国卫生部   发布

201×-××-××发布

201×-××-××实施

食品安全国家标准

食品添加剂  阿拉伯胶

（征求意见稿）

食品安全国家标准

食品添加剂  阿拉伯胶

  - 范围

本标准适用于以从阿拉伯胶树Acacia senegal（L.）Willdenow或与其接近的金合欢属树Acacia（Fam. Leguminosae）的枝干获得的胶状分泌物为原料，经加工制得的食品添加剂阿拉伯胶。

  - 技术要求

    - 感官要求：应符合表1 的规定。

表1 感官要求

| 项 目 | 要 求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 色泽 | 白色至棕黄色 | 将适量试样均匀置于白搪瓷盘内，于自然光线下观察其色泽和状态 |
| 状态 | 块状、片状、颗粒或粉状 |  |

    - 理化指标：应符合表2的规定。

- 表2 理化指标

| 项 目 |  | 指 标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 干燥减量，w /% | ≤ | 15.0 | GB 5009.3直接干燥法a |
| 总灰分，w /% | ≤ | 4.0 | GB 5009.4 b |
| 酸不溶灰分，w /% | ≤ | 0.5 | 附录A.3 |
| 酸不溶物，w /% | ≤ | 1.0 | 附录A.4 |
| 总砷（As）/（mg/kg） | ≤ | 3 | GB/T 5009.11 |
| 铅（Pb）/（mg/kg） | ≤ | 5 | GB 5009.12 |
| 淀粉或糊精 |  | 通过试验 | 附录A.5 |
| 单宁胶 |  | 通过试验 | 附录A.6 |
| a干燥温度和时间分别为105℃、5h。 b 灼烧温度为675℃±25℃。 |  |  |  |

检验方法

  - 一般规定

本标准除另有规定外，所用试剂的纯度应在分析纯以上，所用标准滴定溶液、杂质测定用标准溶液、制剂及制品，应按GB/T 601、GB/T 602、GB/T 603的规定制备，实验用水应符合GB/T 6682-2008中三级水的规定。试验中所用溶液在未注明用何种溶剂配制时，均指水溶液。

  - 鉴别试验

    - 试剂和材料

乙酸铅（碱溶液）。

    - 分析步骤

配制20 mg/mL的试样溶液。在10 mL冷的试样溶液中，加入0.2 mL乙酸铅（碱溶液），立即形成白色絮状沉淀。

  - 酸不溶灰分的测定

    - 试剂和材料

- 盐酸溶液：2.7 mol/L。

    - 仪器和设备

过滤坩埚或无灰分滤纸。

    - 分析步骤

量取25 mL盐酸溶液，加入到测定总灰分时所得的灰分中，煮沸5 min。用过滤坩埚或无灰分滤纸过滤，用热水洗涤滤渣数次，在675℃±25℃下灼烧至恒重。

    - 结果计算

酸不溶灰分的质量分数w1按公式（A.1）计算：

w1=m1m0×100%………………（A.1）

式中：

m1——灼烧后残渣的质量，单位为克（g）；

m0——试样的质量，单位为克（g）。

实验结果以平行测定结果的算术平均值为准。

  - 酸不溶物的测定

    - 试剂和材料

- 盐酸溶液：2.7 mol/L。

    - 仪器和设备

A.4.2.1过滤坩埚（经105 ℃，2 h干燥处理）。

A.4.2.2干燥器。

    - 分析步骤

称取5 g试样，置于盛有约100 mL水的250 mL锥形瓶中，溶解，加入10 mL盐酸溶液，缓慢煮沸min。用过滤坩埚抽滤热溶液，并用热水洗涤滤渣数次，将坩埚连同滤渣在105℃下干燥2 h后，于干燥器内冷却后称重。

    - 结果计算

酸不溶物的质量分数w2按公式（A.2）计算：

w2=m2－m1m×100%………………（A.2）

式中：

m2——干燥后坩埚和残渣的总质量，单位为克（g）；

m1——坩埚的质量，单位为克（g）；

m——试样的质量，单位为克（g）。

实验结果以平行测定结果的算术平均值为准。

  - 淀粉或糊精

    - 试剂和材料

碘试液：称取碘14.000 g，溶于含有碘化钾36.000 g的100 mL水溶液中，加入三滴盐酸，加水稀释至1000 mL。

    - 分析步骤

配制20 mg/mL的试样溶液。取适量试样溶液，煮沸后冷却，加入几滴碘试液，无蓝色或红色出现，即为通过试验。

  - 单宁胶的测定

    - 试剂和材料

氯化铁试液：称取9 g氯化铁（FeCl3•6H2O），用水溶解后稀释至100 mL。

    - 分析步骤

配制20 mg/mL的试样溶液。取10 mL试样溶液，加入约0.1 mL氯化铁试液，溶液不变黑或无黑色沉淀生成，即为通过试验。