2010-××-××发布

2010-06-01实施

中华人民共和国卫生部   发布

中华人民共和国卫生部   发布

201×-××-××发布

201×-××-××实施

食品安全国家标准

食品添加剂  甘油

（征求意见稿）

食品安全国家标准

食品添加剂  甘油

  - 范围

本标准适用于食品添加剂甘油。

  - 分子式、结构式和相对分子质量

    - 分子式

C3H8O3

    - 结构式

    - 相对分子质量

92.09（按2007年国际相对原子质量）

  - 技术要求

    - 感官要求：应符合表1 的规定。

表1 感官要求

| 项 目 | 要 求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 色泽 | 无色或微黄色 | 将适量试样均匀置于透明烧杯中，于自然光线下观察其色泽和状态 |
| 状态 | 透明黏稠状液体 |  |

    - 理化指标：应符合表2的规定。

| 项 目 |  | 指 标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甘油含量，w /% |  | 95.0~100.5 | GB/T 13216甘油含量的测定 |
| 相对密度(25℃/25 ℃) | ≥ | 1.249 | GB/T 5009.2 |
| 色泽 |  | 通过试验 | 附录A中 A.3 |
| 脂肪酸与酯类 |  | 通过试验 | 附录A中 A.4 |
| 氯化物（以Cl计），w /% | ≤ | 0.003 | 附录A中 A.5 |
| 易炭化物 |  | 通过试验 | 附录A中 A.6 |
| 灼烧残渣，w /% | ≤ | 0.01 | GB/T 13216硫酸化灰分的测定 |
| 铅（Pb）/（mg/kg） | ≤ | 1 | GB 5009.12 |

表2 理化指标

检验方法

  - 一般规定

本标准除另有规定外，所用试剂的纯度应在分析纯以上，所用标准滴定溶液、杂质测定用标准溶液、制剂及制品，应按GB/T 601、GB/T 602、GB/T 603的规定制备，实验用水应符合GB/T 6682-2008中三级水的规定。试验中所用溶液在未注明用何种溶剂配制时，均指水溶液。

  - 鉴别试验

在2~3滴试样中加入0.5 g硫酸氢钾，加热，有丙烯醛样的气味产生。

  - 色泽的测定

    - 试剂和材料

      - 六水合三氯化铁（FeCl3·6H2O）。

      - 盐酸。

      - 碘化钾。

      - 盐酸溶液：25+975。

      - 硫代硫酸钠标准滴定溶液：c(Na2S2O3)=0.1 mol/L。

      - 淀粉指示液：10 g/L。

    - 仪器和设备

      - 纳氏比色管：50 mL，内径一致。

      - 比色管架：通常比色管托板为白色，最好安装日光灯照明，提高观察颜色的效果。

    - 分析步骤

      - 三氯化铁比色储备液的制备

称取约55 g六水合三氯化铁，溶于盐酸溶液中，配制成1000 mL的溶液。吸取该溶液10 mL，置于一个250 mL的碘量瓶中，加入15 mL水、5 mL盐酸和3 g碘化钾，摇匀后静止15 min。加入100 mL水稀释，加入淀粉指示液，用硫代硫酸钠标准滴定溶液滴定游离碘。同时进行空白试验，进行必要的修正。消耗的每毫升0.1 mol/L的硫代硫酸钠标准滴定溶液相当于27.03 mg 的六水合三氯化铁。通过加入盐酸溶液来调整溶液的最终体积，使每毫升溶液含有45.0 mg六水合三氯化铁，得到三氯化铁比色储备液。

      - 三氯化铁标准比色液的制备

移取0.4 mL三氯化铁比色储备液，置于纳氏比色管中，加水稀释至50 mL。

      - 测定

向一支50 mL纳氏比色管中注入试样至刻度线，与三氯化铁标准比色液一起置于比色管架上。各管外套一黑纸筒，避免侧面光的影响。比较试样和三氯化铁标准比色液的颜色。比色时正对着日光或日光灯照射的白色背景，从上向下观测。

    - 结果判定

试样颜色不深于三氯化铁标准比色液的颜色，即为通过试验。

  - 脂肪酸与酯类的测定

    - 试剂和材料

      - 氢氧化钠溶液：0.5 mol/L。

      - 盐酸标准滴定溶液：c(HCl)= 0.5 mol/L。

      - 酚酞指示液：10 g/L。

    - 仪器和设备

      - 圆底烧瓶：250 mL。

      - 回流冷凝器。

    - 分析步骤

准确移取40.0 mL（相当于50 g）试样，置于圆底烧瓶中，加入50 mL新煮沸的水和5.0 mL氢氧化钠溶液。将装有混合液的烧瓶与回流冷凝器相连，加热至沸腾，煮沸5 min，冷却后，加入几滴酚酞指示液，立即用盐酸标准滴定溶液滴定，滴定至溶液红色刚好消失即为滴定终点。

    - 结果判定

盐酸标准滴定溶液消耗的体积超过4 mL，即为通过试验。

  - 氯化物（以Cl计）的测定

    - 试剂和材料

      - 吗啉。

      - 硝酸。

      - 盐酸溶液：0.01 mol/L。

      - 硝酸银溶液：0.1mol/L。

    - 仪器和设备

      - 纳氏比色管：50 mL。

      - 圆底烧瓶：100 mL。

      - 回流冷凝器。

    - 分析步骤

      - 试样溶液的制备

准确称取5.0 g试样，置于圆底烧瓶中，加入15 mL吗啉。将装有混合液的烧瓶与回流冷凝器相连，温和回流3 h。冷却后，用10 mL水洗涤冷凝器，洗涤液接入烧瓶中，小心用硝酸酸化烧瓶中的溶液。将溶液转移到纳氏比色管中，加入0.5 mL硝酸银溶液，用水稀释至50 mL并混匀。

      - 对照液的制备

用0.40 mL盐酸溶液代替试样，不进行加热和回流，其他步骤同试样溶液的制备（A.5.3.1）。

      - 测定

比较试样溶液和对照液的浊度。试样溶液的浊度不得超过对照液的浊度，相当于氯化物（以Cl计）含量不得超过0.003%。

  - 易炭化合物的测定

    - 试剂和材料

      - 六水合氯化钴（CoCl2·6H2O）。

      - 六水合三氯化铁（FeCl3·6H2O）。

      - 碘化钾。

      - 盐酸。

      - 硫酸溶液：质量分数为95%。

      - 盐酸溶液：25+975

      - 过氧化氢溶液：质量分数为3%。

      - 氢氧化钠溶液：1∶5（重量比）。

      - 硫酸溶液：1∶4（体积比）。

      - 硫代硫酸钠标准滴定溶液：c(Na2S2O3)=0.1 mol/L。

      - 淀粉指示液：10 g/L。

    - 仪器和设备

具塞比色管：25 mL，内径一致，使用前用硫酸溶液（A.6.1.5）清洗干净。

    - 分析步骤

      - 氯化钴比色储备液的制备

称取约65 g六水合氯化钴，溶于盐酸溶液中，配制成1000 mL的溶液。吸取该溶液5 mL，置于一个250mL的碘量瓶中，加入5 mL过氧化氢溶液和15 mL氢氧化钠溶液，煮沸10 min，冷却，再加入2 g碘化钾和20 mL硫酸溶液（A.6.1.9）。当沉淀物溶解后，用硫代硫酸钠标准滴定溶液滴定游离碘。此滴定过程对空气氧化十分敏感，应用二氧化碳进行保护。消耗的每毫升0.1 mol/L的硫代硫酸钠标准滴定溶液相当于23.79 mg的六水合氯化钴。通过加入盐酸溶液来调整溶液的最终体积，使每毫升溶液含有59.5 mg六水合氯化钴，得到氯化钴比色储备液。

      - 氯化铁比色储备液的制备

称取约55 g六水合三氯化铁，溶于盐酸溶液中，配制成1000 mL的溶液。吸取该溶液10 mL，置于一个250 mL的碘量瓶中，加入15 mL水、5 mL盐酸和3 g碘化钾，摇匀后静止15 min。加入100 mL水稀释，加入淀粉指示液，用硫代硫酸钠标准滴定溶液滴定游离碘。同时进行空白试验，进行必要的修正。消耗的每毫升0.1 mol/L的硫代硫酸钠标准滴定溶液相当于27.03 mg 的六水合三氯化铁。通过加入盐酸溶液来调整溶液的最终体积，使每毫升溶液含有45.0 mg六水合三氯化铁，得到三氯化铁比色储备液。

      - 标准比色液的制备

分别移取0.4 mL氯化钴比色储备液、3.0 mL氯化铁比色储备液和6.6 mL水，同置于一支具塞比色管中，混合均匀。

      - 试样溶液的制备

分别移取5 mL试样和5 mL硫酸溶液（A.6.1.5），同置于另一支具塞比色管中，控制温度18℃~20℃，轻轻混合1 min，静置1 h。

      - 测定

在白色背景下，比较试样溶液和标准比色液的颜色。

    - 结果判定

试样溶液的颜色不深于标准比色液，即为通过试验。