食品安全国家标准

食品添加剂 烯丙基二硫醚

(征求意见稿)

2010-××-××发布

2010-06-01实施

中华人民共和国卫生部   发布

中华人民共和国卫生部   发布

201x-xx-xx发布

201x-xx-xx实施

食品安全国家标准

食品添加剂 烯丙基二硫醚

  - 范围

本标准适用于由烯丙基氯和硫化钠为原料制得的食品添加剂烯丙基二硫醚。

  - 化学名称、分子式、结构式和相对分子质量

2.1 化学名称

二烯丙基二硫醚

2.2 分子式

C6H10S2

2.3 结构式

2.4 相对分子质量

146.27

  - 技术要求

3.1 感官要求：应符合表1的规定。

表1 感官要求

| 项 目 | 要 求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 色泽 | 无色至苍黄色 | 将试样置于比色管内，用目测法观察。 |
| 状态 | 液体 |  |
| 香气 | 大蒜香气 | GB/T 14454.2 |

3.2 理化指标：应符合表2的规定。

表2  理化指标

| - 项 目 | - 指 标 | - 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 含量/% | 烯丙基二硫醚≥90.0 烯丙基二硫醚+烯丙基硫醚≥95.0 | 附录A |
| 折光指数(20℃) | 1.537～1.551 | GB/T 14454.4 |
| 相对密度(25℃/25℃) | 0.998～1.015 | GB/T 11540 |

附录A

烯丙基二硫醚含量的测定

  - 仪器和设备

    - 色谱仪：按GB/T 11538—2006中第5章的规定。

    - 柱：毛细管柱。

    - 检测器：氢火焰离子化检测器。

  - 测定方法

面积归一化法：按GB/T 11538—2006中10.4条指定方法测定含量。

  - 重复性及结果表示

按GB/T 11538—2006中11.4条规定进行，应符合要求。

食品添加剂烯丙基二硫醚气相色谱图(面积归一化法)参见附录B。

附录B

食品添加剂烯丙基二硫醚气相色谱图

(面积归一化法)

- 食品添加剂烯丙基二硫醚气相色谱图见图B.1。

说明：

1——烯丙基硫醚；

2——烯丙基二硫醚。

图 B.1 食品添加剂烯丙基二硫醚气相色谱图

- 操作条件

    - 柱：毛细管柱，长30m，内径0.25mm。

    - 固定相：聚乙二醇。

    - 膜厚：0.25μm。

    - 色谱炉温度：140℃恒温10min；然后线性程序升温从140℃～200℃，速率10℃/min；最后在200℃恒温20min。

    - 进样口温度：240℃。

    - 检测器温度：240℃。

    - 检测器：氢火焰离子化检测器。

    - 载气：氮气。

    - 柱前压：60KPa。

    - 进样量：约0.2μL。

    - 分流比：1/100