食品安全国家标准

食品添加剂 2-异丙基-4-甲基噻唑

(征求意见稿)

2010-××-××发布

2010-06-01实施

中华人民共和国卫生部   发布

中华人民共和国卫生部   发布

201x-xx-xx发布

201x-xx-xx实施

食品安全国家标准

食品添加剂2-异丙基-4-甲基噻唑

  - 范围

本标准适用于由异丁酰胺为主要原料制得的食品添加剂2-异丙基-4-甲基噻唑。

  - 化学名称、分子式、结构式和相对分子质量

2.1 化学名称

2-异丙基-4-甲基噻唑

2.2 分子式

C7H11NS

2.3 结构式

2.4 相对分子质量

141.24

  - 技术要求

3.1 感官要求：应符合表1的规定。

表1 感官要求

| 项 目 | 要 求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 色泽 | 无色至黄色 | 将试样置于比色管内，用目测法观察。 |
| 状态 | 液体 |  |
| 香气 | 青香、药草香、蔬菜香、壤香 | GB/T 14454.2 |

3.2 理化指标：应符合表2的规定。

- 表2  理化指标

| - 项 目 | - 指 标 | - 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 2-异丙基-4-甲基噻唑含量/% ≥ | 98.0 | 附录A |
| 折光指数(20℃) | 1.480～1.502 | GB/T 14454.4 |
| 相对密度(25℃/25℃) | 0.997～1.007 | GB/T 11540 |

附录A

2-异丙基-4-甲基噻唑含量的测定

  - 仪器和设备

    - 色谱仪：按GB/T 11538—2006中第5章的规定。

    - 柱：毛细管柱。

    - 检测器：氢火焰离子化检测器。

  - 测定方法

面积归一化法：按GB/T 11538—2006中10.4条指定方法测定2-异丙基-4-甲基噻唑含量。

  - 重复性及结果表示

按GB/T 11538—2006中11.4条规定进行，应符合要求。

食品添加剂2-异丙基-4-甲基噻唑气相色谱图(面积归一化法)参见附录B。

附录B

食品添加剂2-异丙基-4-甲基噻唑气相色谱图

(面积归一化法)

- 食品添加剂2-异丙基-4-甲基噻唑气相色谱图见图B.1。

图 B.1 食品添加剂2-异丙基-4-甲基噻唑气相色谱图

- 操作条件

    - 柱：毛细管柱，长30m，内径0.25mm。

    - 固定相：聚乙二醇。

    - 膜厚：0.25μm。

    - 色谱炉温度：110℃恒温10min；然后线性程序升温从110℃～200℃，速率10℃/min；最后在200℃恒温20min。

    - 进样口温度：240℃。

    - 检测器温度：240℃。

    - 检测器：氢火焰离子化检测器。

    - 载气：氮气。

    - 柱前压：60KPa。

    - 进样量：约0.2μL。

    - 分流比：1/100。