食品安全国家标准

食品添加剂 异硫氰酸烯丙酯

(征求意见稿)

2010-××-××发布

2010-06-01实施

中华人民共和国卫生部   发布

中华人民共和国卫生部   发布

201x-xx-xx发布

201x-xx-xx实施

食品安全国家标准

食品添加剂 异硫氰酸烯丙酯

  - 范围

本标准适用于由硫氰酸钠和烯丙基氯为原料制得的食品添加剂异硫氰酸烯丙酯。

  - 化学名称、分子式、结构式和相对分子质量

2.1 化学名称

异硫氰酸烯丙酯

2.2 分子式

C4H5NS

2.3 结构式

2.4 相对分子质量

99.15

  - 技术要求

3.1 感官要求：应符合表1的规定。

表1 感官要求

| 项 目 | 要 求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 色泽 | 无色至苍黄色 | 将试样置于比色管内，用目测法观察。 |
| 状态 | 液体 |  |
| 香气 | 非常辛辣的刺激性气味 | GB/T 14454.2 a |
| a评定时需用丙二醇将样品稀释100倍后进行。 |  |  |

3.2 理化指标：应符合表2的规定。

- 表2  理化指标

| - 项 目 | - 指 标 | - 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 异硫氰酸烯丙酯含量/% ≥ | 98.0 | 附录A |
| 酸值(以KOH计)/(mg/g) ≤ | 1.0 | GB/T 14455.5a |
| 折光指数(20℃) | 1.524～1.532 | GB/T 14454.4 |
| 相对密度(25℃/25℃) | 1.013～1.020 | GB/T 11540 |
| a指示剂为酚红指示液。 |  |  |

附录A

异硫氰酸烯丙酯含量的测定

  - 仪器和设备

    - 色谱仪：按GB/T 11538—2006中第5章的规定。

    - 柱：毛细管柱。

    - 检测器：氢火焰离子化检测器。

  - 测定方法

面积归一化法：按GB/T 11538—2006中10.4条指定方法测定异硫氰酸烯丙酯含量。

  - 重复性及结果表示

按GB/T 11538—2006中11.4条规定进行，应符合要求。

食品添加剂异硫氰酸烯丙酯气相色谱图(面积归一化法)参见附录B。

附录B

食品添加剂异硫氰酸烯丙酯气相色谱图

(面积归一化法)

- 食品添加剂异硫氰酸烯丙酯气相色谱图见图B.1。

图 B.1 食品添加剂异硫氰酸烯丙酯气相色谱图

- 操作条件

    - 柱：毛细管柱，长30m，内径0.32mm。

    - 固定相：5%二苯基95%二甲基聚硅氧烷。

    - 膜厚：1.0μm。

    - 色谱炉温度：80℃恒温3min；然后线性程序升温从80℃～250℃，速率18℃/min；最后在250℃恒温5min。。

    - 进样口温度：230℃。

    - 检测器温度：280℃。

    - 检测器：氢火焰离子化检测器。

    - 载气：氮气。

    - 柱前压：96KPa。

    - 进样量：0.1μL。

    - 分流比：1/50。