利用新材料、新工艺和新化学物质生产的
涉及饮用水卫生安全产品判定依据

（征求意见稿）

“利用新材料、新工艺和新化学物质生产的涉及饮用水卫生安全产品”是指在《涉及饮用水卫生安全产品分类目录》范围内，使用了未列入下列表格中的材料、工艺或化学物质生产的产品。
一、新材料、新化学物质是指在输配水设备、防护材料、化学处理剂、水处理材料等涉及饮用水卫生安全产品生产过程中利用了未列入表1、表2、表3和表4的材料或化学物质作为主要成分。

	表1输配水设备所用材料主要成分清单

	序号
	中文名称
	使用范围

	1
	铸铁
	A

	2
	铝合金
	A

	3
	碳素钢
	A、B、C、D

	4
	丙烯腈-苯乙烯共聚物（AS）
	A、B、C、D、E

	5
	丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物（ABS）
	A、B、C、D、E

	6
	不锈钢
	A、B、C、D、E

	7
	聚氨基甲酸酯（PUR）
	A、B、C、D、E

	8
	聚苯醚（PPO）
	A、B、C、D、E

	9
	聚苯乙烯（PS）
	A、B、C、D、E

	10
	聚丙烯（PP）
	A、B、C、D、E

	11
	聚丁烯（PB）
	A、B、C、D、E

	12
	聚甲醛（POM）
	A、B、C、D、E

	13
	聚邻苯二甲酰胺（PPA）
	A、B、C、D、E

	14
	聚氯乙烯(PVC)
	A、B、C、D、E

	15
	聚碳酸酯（PC）
	A、B、C、D、E

	16
	聚酰胺（PA）
	A、B、C、D、E

	17
	聚乙烯（PE）
	A、B、C、D、E

	18
	铜合金
	A、B、C、D、E

	19
	玻璃钢(FRP)
	A、B、D

	20
	陶瓷
	A、B、E

	21
	橡胶
	A、C、E

	A表示用于管材管件；B表示用于蓄水容器； C表示用于止水材料；D表示用于无负压供水设备；E 饮水机。

注：包括其改性成分。

	表2防护材料所用材料主要成分清单

	序号
	中文名称

	1
	环氧树脂

	2
	聚酯

	3
	丙烯酸树脂

	4
	聚氨酯

	表3水处理材料所用材料主要成分清单

	序号
	中文名称
	所属类型

	无机过滤材料
	

	1
	不锈钢
	吸附过滤材料

	2
	沸石
	吸附过滤材料

	3
	硅藻土
	吸附过滤材料

	4
	活性炭
	吸附过滤材料

	5
	石英砂
	吸附过滤材料

	6
	陶瓷
	吸附过滤材料

	7
	无烟煤
	吸附过滤材料

	8
	骨炭
	吸附过滤材料、除氟

	9
	活性氧化铝
	吸附过滤材料、除氟、除砷

	10
	锰砂
	吸附过滤材料、除铁、除锰

	11
	载银活性炭
	吸附过滤材料、抑菌

	12
	铜锌合金（KDF）
	吸附过滤材料、抑菌

	有机过滤材料
	

	1
	聚苯乙烯
	滤膜材料

	2
	聚丙烯（PP）
	滤膜材料

	3
	聚丙烯酸类（PAA）
	滤膜材料

	4
	聚对苯二甲酸乙二酯（PET）
	滤膜材料

	5
	聚砜（PSF）
	滤膜材料

	6
	聚己内酰胺
	滤膜材料

	7
	聚氯乙烯（PVC）
	滤膜材料

	8
	聚醚砜（PESF）
	滤膜材料

	9
	聚偏氟乙烯(PVDF)
	滤膜材料

	10
	聚酰胺（PA）
	滤膜材料

	11
	聚乙烯(PE)
	滤膜材料

	离子交换树脂原料
	

	1
	苯乙烯
	离子交换树脂

	2
	丙烯酸
	离子交换树脂

	3
	二氯乙烷
	离子交换树脂

	4
	二乙烯苯
	离子交换树脂

	5
	过氧化苯甲酰
	离子交换树脂

	6
	磺化煤
	离子交换树脂

	7
	季铵盐
	离子交换树脂

	8
	氯甲醚
	离子交换树脂

	9
	钠沸石
	离子交换树脂

	其它
	

	1
	羟基磷灰石
	除氟

	2
	碘树脂
	杀菌

	3
	溴代海因树脂
	杀菌

	表4化学处理剂主要成分清单

	序号
	主要成分名称
	所属类型

	1
	二甲基二烯丙基氯化铵
	絮凝助凝

	2
	聚丙烯酰胺
	絮凝助凝

	3
	聚硅磷氯化铝
	絮凝助凝

	4
	聚合双酸铝铁
	絮凝助凝

	5
	聚氯化铝
	絮凝助凝

	6
	硫酸铝
	絮凝助凝

	7
	硫酸亚铁
	絮凝助凝

	8
	氯化铁
	絮凝助凝

	9
	氢氧化钙
	絮凝助凝

	10
	硅酸盐
	絮凝助凝、阻垢

	11
	高锰酸钾
	絮凝助凝、阻垢

	12
	聚磷酸盐
	阻垢

	13
	次氯酸钠、次氯酸钙
	消毒

	14
	单过硫酸氢盐
	消毒

	15
	二氯异氰尿酸钠、三氯异氰尿酸
	消毒

	16
	二氧化氯
	消毒

	17
	过氧化氢
	消毒

	18
	硫酸铵
	消毒


二、新工艺是指水质处理器利用了表5以外的水处理工艺。
	表5水处理工艺

	序号
	工艺名称
	主要类型

	1
	过滤
	滤料、滤芯、滤膜（微滤、超滤、纳滤和反渗透）

	2
	吸附
	活性炭吸附和其他吸附材料吸附

	3
	电/膜技术
	电渗析和电解

	4
	离子交换
	－

	5
	蒸馏
	－

	6
	絮凝
	－

	7
	沉淀
	－

	8
	消毒
	（1）消毒剂：表4所列消毒剂。

	
	
	（2）消毒设备：次氯酸钠、二氧化氯、臭氧、紫外线

	9
	复合工艺
	上述各种工艺多元组合


