推广先进安全技术装备目录（职业健康）

（截至2018年1月）

| 序号 | 推广依据 | 推广的先进工艺和设备名称 | 主要功能特点 （含技术参数和性能指标） | 适用范围 | 推广应用情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《国家安全监管总局关于印发推广先进安全技术装备目录（2015年第二批）的通知》（安监总科技〔2015〕109号） | 粉尘浓度传感器 | 采用电荷感应检测技术开发的电荷感应式粉尘浓度传感器，可准确检测粉尘浓度，检测单元耐腐蚀、耐高温，且探头污染、粉尘沉积不影响测量精度，适应恶劣环境，可实现粉尘免维护连续监测。 采用光散射原理开发的激光散射式粉尘浓度传感器，测量精度高，误差＜±10%；测量范围宽，最大量程可达5000mg/m³；功耗低，抗干扰能力强，便于维护。 | 适用于煤矿粉尘连续在线监测，可与自动除尘装置的控制器连接，实现粉尘浓度超限时自动降尘。 | 在开滦（集团）有限责任公司、淮北矿业集团、江西省丰城矿务局、枣矿集团等部分煤矿应用。 |
| 2 |  | 尘毒危害控制低风速气流均一型吹吸式通风装置 | 该装置增大了局部排风对有害物质的控制距离，提高了吹吸式通风换气区域内气流的均匀性，在送风罩和排风罩之间形成低风速气流均一型换气区域，降低了干扰气流的影响，可避免中间障碍物处涡流现象的产生。既有效控制换气区域内有毒物质，又满足特殊工艺的风速要求。 | 适用于刷胶、焊接、丝网印刷、手工打磨、人工分装、有机溶剂调配等作业场所的尘毒危害控制。 | 在苏州京通光电有限公司洗版室、金宇保灵生物药品有限公司码瓶工作台和灌装生产线、苏州天和家具有限公司调漆工作台等应用。 |
| 3 | 同上 | 水泥包装作业场所通风集尘装置 | 装置具有良好的控尘效果，不仅能有效抑制粉尘的散发，也能使新鲜气流先期到达插袋工人呼吸带，在大容积罩排风负压作用下形成稳定的新鲜空气包络，根除了包装机多个移动尘源对工人呼吸带形成的直接污染。 | 适用于水泥企业典型设备与布置条件下的集尘工作，为除尘系统前端装置。 | 在淮北矿业集团水泥有限责任公司、营口天瑞水泥有限公司应用。 |
| 4 |  | 安监移动执法与隐患排查治理终端 | 采用IP68工业级智能移动终端，防水、防尘、防水、防腐蚀、防刮、防压；可适配各类移动智能终端，包括手机、PAD。内置执法标准自动匹配地方法规标准要求。具有企业隐患排查与自检、隐患整改、隐患上报、政府核查、执法计划制定、现场移动执法、日常安全检查、职业卫生监督管理、专项整治、案件档案管理等功能，并在企业分级分类的基础上实现差异化监管。 | 用于协助执法人员及企业安全生产管理人员完成日常安监执法及隐患排查治理相关工作。 | 在云南、辽宁、山西、陕西等多个省市应用。 |
| 5 | 《科技部国家安全监管总局关于发布安全生产先进适用技术与产品指导目录（第一批）的公告》（中华人民共和国科学技术部公告 2017年第1号） | 铜磷合金无害化生产工艺及装置 | 针对铜磷合金传统制造过程中存在严重烟尘污染以及易诱发特种作业人员安全和职业病事故的突出问题和潜在风险，通过合并中间合金工序与熔炼工序，开发了铜磷钎料无烟尘制备工艺。主要技术指标：（1）磷的烧损率由3.5%-14%大幅度降低到0.4%-0.8%，磷的成分波动控制在0.1%以内；（2）P2O5烟尘生成量减少80%以上。 | 适用于铜磷合金或铜磷钎料的无害化生产。 |  |
| 6 |  | 大型车辆及机械制造维修尘毒治理技术 | 针对喷漆、烘干、焊接、打磨等工艺特点，对尘毒危害治理技术装备进行现场实验研究，确定了尘毒危害治理关键技术参数，研发了自动涂装流水线、伸缩式房体尘毒治理、整体移动式房体尘毒治理、集中式通风净化等技术，使得作业场所粉尘、毒物浓度达到GBZ2.1-2007规定的接触限值的1/2以下，污染物净化后的排放浓度满足GB16297-1996的要求。主要技术指标：（1）污染物捕集率：90%以上；（2）漆雾颗粒净化效率：98%以上；（3）有机废气净化效率：98%以上；（4）粉尘净化效率：99%以上。 | 适用于轨道交通车辆及零部件制造维修、汽车整车及零部件制造维修、机械制造加工等作业场所的粉尘、化学毒物污染治理。 |  |
| 7 | 《国家安全监管总局科技部工业和信息化部推广先进与淘汰落后安全技术装备目录（第二批）》（国家安全监管总局公告2017年第19号） | 手动喷漆房毒物危害控制技术 | 采用斜降流吹吸式通风毒物危害控制技术，在喷漆房天花板上方设置静压仓和适宜的送风口，形成气流均一性斜降流吹吸式通风系统，并在控制面上形成0.3~0.4 m/s的风速，控制面上任一检测点的平均风速为控制面风速的0.5倍至1.5倍，且不小于0.2 m/s。在不影响工人操作的前提下，将甲苯、二甲苯等毒物时间加权平均浓度均降至职业接触限值的50%以下。 | 适用于木质家具制造业手动喷漆房。 |  |
| 8 |  | 船舶分段建造车间智能化焊接 | 采用机器人系统与外部激光传感器检测集成技术，实现对工件无人化操作控制、自动上下料、柔性智能化焊接，替代传统人工焊接，降低弧光打眼、烫伤以及尘肺等职业病危害。 | 适用于船舶、海洋工程装备、战备舟桥、装甲武备、工程机械、机车等大型结构件生产制造装备。 |  |
| 9 |  | 全自动水泥包装装车系统 | 采用自动包装机、自动插袋机、自动码垛机、自动装车机等机械化装备，实现袋装水泥全自动灌装、自动插袋、码垛、装车、停车，全过程自动化无人操作，可大幅度减少水泥粉尘对包装装车劳动者的危害。 | 适用于水泥制造企业袋装、码垛、装车工艺环节。 |  |