《公共场所设计卫生规范》标准解读

一、标准编制的意义

（一）指导场所进行卫生设计，从源头上控制健康危害隐患

本标准为公共场所的设计者提供了一套完整的卫生设计理念，指导他们从可行性论证阶段开始，即可从公共卫生的角度对公共场所进行卫生设计，并将该理念始终如一地贯穿公共场所的论证、设计、施工等各个阶段，从源头上控制公共场所的健康危害隐患，保障人民群众健康。

（二）增强公共场所运营者的法制观念和健康意识，为其卫生运营夯实基础

本标准对公共场所的运营者亦有法制观念和健康意识的宣教作用。运营者在熟悉本标准后，可自主地参与到公共场所的前期设计中去，理解卫生设计的意义和目的，与设计者相互协作、密切配合，为卫生设计提供便利，更好地对公共场所进行卫生设计，避免健康隐患的出现。

（三）采用简洁明了的语言文字，为消费者主动参与公共场所监督创造了条件

本标准研制的目的是防止公共公场所建设项目内可能产生的健康影响因素对所涉人群身体健康产生危害。而公共场所消费者正是“所涉人群”中最大的群体。公共场所卫生设计的优劣，均能直接或间接地反映在公共场所消费者的主观感受上。本标准通俗易懂，结构清晰，易于理解。对消费者而言，亦是一本卫生普及读物。当消费者了解本标准的内容后，能够自发地对公共场所的卫生状况进行评判，及早发现问题，督促运营者消除隐患。

（四）构建公共场所卫生设计标准体系框架，为今后标准体系的完善规划了空间

本标准以第1部分的总则作为各类公共场所卫生设计的通用要求，第2部分至第5部分则提出不同类型公共场所的特有要求。以这种结构搭建的公共场所卫生设计标准体系框架，具有前瞻性、开放性、修订便利性等特点，为今后制定其他公共场所设计卫生标准预留了空间，以适应时代的快速发展，为做到标准的与时俱进提供了便利。

二、标准编制背景

1996年颁布的《公共场所卫生标准》，其主要是针对《公共场所卫生管理条例》中规定的7类28种公共场所，即旅店业、文化娱乐场所、公共浴室、理发美容、游泳场所、体育馆、图书馆、商场、医院候诊、公共交通等候室、公共交通工具和饭馆这12类典型公共场所相关的卫生标准。但随着社会的发展，新兴公共场所越来越多，如健身房、桌球房、棋牌室、网吧、银行、证券交易所等，这些都是人群积聚并易造成疾病传播的公共场所。

同时1996年颁布的《公共场所卫生标准》虽然对于各场所室内空气卫生标准值规定地较为全面，但对于各场所的设计卫生要求涉及较少。仅GB 9663-1996《旅店业卫生标准》、GB 9665-1996《公共浴室卫生标准》、GB 9666-1996《理发店、美容店卫生标准》和GB 9667-1996《游泳场所卫生标准》中有独立的设计卫生要求相关章节，相关条款较为笼统，缺乏具体量化指标，落后于时代的发展。除《公共场所卫生标准》外，原卫生部、商务部关于印发《住宿业卫生规范》等规范的通知(卫监督发[2007]221号)以及原卫生部、国家体育总局关于印发《游泳场所卫生规范》的通知(卫监督发[2007]205号)对住宿业、沐浴场所、美容美发、游泳场所的场所卫生要求提出了详细、全面地要求，填补了以往空白，对于日常工作有着很强的指导意义。但由于其仅停留在规范阶段，法律效力不强。

《公共场所设计卫生规范》与《公共场所系卫生指标与限值要求》、《公共场所卫生管理规范》、《公共场所卫生学评价规范》、《公共场所卫生检验方法》共同构成新的公共场所卫生标准体系。

三、重要指标的制定依据

本标准遵循规范性、适应性、可操作性的原则，以保护人群健康为基础，全面地收集现有关于公共场所可能对其内部卫生质量造成影响的设计内容的要求，并针对当今设计发展的实际情况，整理并进行适当的修改。

（一）有关选址的卫生要求

针对以往公共场所重化学污染、轻生物污染的情况，在《公共场所设计卫生规范 第1部分：总则》选址的设计卫生要求中提出“应与暴露垃圾堆、垃圾中转站、旱厕、粪坑等病媒生物滋生地有25m以上的卫生防护间距”作为公共场所选址的通用要求。该条款是在综合考量各类公共场所卫生要求的基础上，对公共场所选址提出的新要求。

（二）有关分质供水的卫生要求

考虑到随着生活水平的不断提高，越来越多的住宿场所设置了分质供水系统，故在《公共场所设计卫生规范 第2部分：住宿场所》中提出了在GB 9663-1996《旅店业卫生标准》中没有涉及到的分质供水系统设计卫生要求。相关条款参考了GB/T 17218-1998《饮用水化学处理剂卫生安全性评价》和GB/T 17219-1998《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》，具体内容包括了分质供水机房的选址、布局、通风设施、给排水设施等要求。

（三）有关建筑布局的卫生要求

建筑布局的卫生要求在本标准的5个部分中均有提及。在其制定过程中，主要参考了GB 9663～9673-1996、GB 16153-1996 《公共场所卫生标准》、JGJ 62-90《旅馆建筑设计规范》、GB 19079-2005《体育场所开放条件与技术要求》、《住宿业卫生规范》（卫监督发[2007]第221号）、《游泳场所卫生规范》（卫监督发[2007]205号）、《沐浴场所卫生规范》（卫监督发[2007]第221号）、《美容美发卫生规范》（卫监督发[2007]第221号）等标准和规范。

（四）有关空调通风系统的卫生要求

GB 50019-2003《采暖通风与空气调节设计规范》、WS394-2012《公共场所集中空调通风系统卫生规范》、WS/T395-2012《公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范》对暖通设施方面有具体要求，本标准参考并摘录了相关条款。由于国内标准对空调新风口与冷却塔、排风口等污染源无明确的限值，本规范在设计空调通风系统新风口的卫生防护距离时参考了美国的ASHERE和日本的空调标准，对新风口与污染源的距离进行了规定，要求其不小于10米。

（五）有关清洗消毒间的卫生要求

与1996年颁布的《公共场所卫生标准》相比，本标准细化了清洗消毒间的卫生要求，在第1部分至第5部分中均有相关条款。其制定依据主要是《住宿业卫生规范》（卫监督发[2007]第221号）、《游泳场所卫生规范》（卫监督发[2007]205号）、《沐浴场所卫生规范》（卫监督发[2007]第221号）、《美容美发卫生规范》（卫监督发[2007]第221号）中对于清洗消毒间的要求，包括了布局、面积、装饰装修、给排水、通风、内部设施等方面的卫生要求。

（六）有关公共卫生间的卫生要求

随着经济社会发展，1996年颁布的《公共场所卫生标准》中部分公共卫生间的要求已不适应如今公共场所的现状。故起草单位在制定公共卫生间的相关条款时，以GB 9663～9673-1996-1996、GB 16153-1996《公共场所卫生标准》为基础，并参考了GB/T 17217-1998《城市公共厕所卫生标准》和CJJ 14-2005《城市公共厕所设计标准》，加入了“卫生间内的冲洗设施和洗手设施宜采用自动感应装置”、“若设坐式便器的应提供一次性卫生座垫”等符合时代发展的内容。