ICS 13.060

C 51

中华人民共和国国家标准

GB XXXX.4—XXXX

部分代替GB 9665-1996

公共场所设计卫生规范

第4部分：沐浴场所

Hygienic specification for the design of public place—

Part 4：Public place of bath

( 征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

前  言

本部分4.1.1、4.5.2为推荐性条款，其余为强制性条款。

公共场所系列卫生标准由《公共场所卫生指标及限值要求》、《公共场所设计卫生规范》、《公共场所卫生管理规范》、《公共场所卫生学评价规范》和《公共场所卫生检验方法》5项标准组成。本标准为《公共场所设计卫生规范》。

GB XXXX 《公共场所设计卫生规范》分为5个部分:

——第1部分:总则；

——第2部分:住宿场所；

——第3部分:人工游泳场所；

——第4部分:沐浴场所；

——第5部分:美容美发场所。

本部分是GB XXXX 的第4部分。

本部分按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本部分部分代替GB 9665-1996《公共浴室卫生标准》。

本部分与GB 9665-1996相比，主要技术变化如下：

——增加了对沐浴场所建设项目设计的总体卫生要求；

——细化了场所设置、布局以及卫生设施设备的卫生要求；

——增加了有关预防控制军团菌生长繁殖的卫生要求。

本部分由中华人民共和国国家卫生与计划生育委员会提出并归口。

本部分负责起草单位：上海市疾病预防控制中心。

本部分参加起草单位：上海市卫生计生委卫生监督所、复旦大学公共卫生学院、华东建筑设计研究院、江苏省淮安市卫生监督所。

本部分主要起草人：倪骏、郭常义、陈健、翟清、沈新、吴世达、苏瑾、张莉萍、杨彦敏、许慧慧。

GB 9665-1996的历次版本发布情况为：

——GB 9665-1988。

公共场所设计卫生规范 第4部分：沐浴场所

- 范围

GB XXXX 的本部分规定了沐浴场所的平面布局、相关卫生设施设计的卫生要求。

本部分适用于新建、扩建、改建公共浴室的设计及评价。浴场、桑拿中心、水吧SPA、洗浴中心、温泉浴、足浴等其他相关场所参照执行。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5749  生活饮用水卫生标准

GB XXXX	 公共场所卫生指标及限值要求

GB XXXX.1  公共场所设计卫生规范  第1部分：总则

- 基本要求

在沐浴场所建设项目设计时，应符合GB XXXX.1《公共场所设计卫生规范  第1部分：总则》的要求，应对各场所进行合理的平面布局及相关设施的设置，设计恰当的沐浴用水系统运行参数和室内环境参数，保证合格的水温、水质及室内空气质量，使其达到GB XXXX《公共场所卫生指标及限值要求》中相应的卫生标准及要求，防止沐浴场所建设项目内可能产生的健康影响因素对沐浴顾客的身体健康产生危害。

- 设计卫生要求

  - 场所设置与布局

    - 沐浴场所不宜设置在地下室。

    - 沐浴场所应设有休息室、更衣室、沐浴区、卫生间、储藏室、清洗消毒间、储藏室及其他辅助设施房间。各功能区布局合理，相互间比例适当，符合安全、卫生、使用要求。更衣室、浴区及堂口、大厅、房间等场所应设有冷暖调温和换气设备，保持空气流通。

    - 浴区四壁及天顶应当用无毒、耐腐、耐热、防潮、防水材料；天顶应有防止水蒸汽结露的相应措施；浴区地面应防渗、防滑、无毒、耐酸、耐碱，便于清洁消毒和污水排放。内部装饰及保温材料不得对人体产生危害。地面坡度应不小于2%，地面最低处应设置地漏，地漏应当有蓖盖。浴区内应设置足够的淋浴喷头，相邻淋浴喷头间距不小于0.9m，每10个喷头设一个洗脸盆。浴区通道合理通畅。

    - 更衣室应与浴区相通，配备与设计接待量相匹配的密闭更衣柜、鞋架、座椅等更衣设施，设置流动水洗手及消毒设施，更衣柜应一客一柜。更衣柜宜采用光滑、防水材料制造。休息室或兼做休息室的更衣室，每个席位不小于0.125m2，走道宽度不小于1.5m。

    - 沐浴区内设置公共浴池的应配备池水循环净化消毒装置。

    - 确保沐浴场所内温度、相对湿度、风速、噪声、新风量等设计参数符合GB XXXX《公共场所卫生指标及限值要求》的要求。

  - 消毒间

    - 提供公用饮具的沐浴场所，应设置专用的饮具清洗消毒间，专间内应有给排水系统，设有3个以上标记明显的水池，配备足够的消毒设备或消毒剂及容器，配备密闭饮具保洁柜并标记明显。

    - 对提供浴巾、毛巾、浴衣裤等公共棉制品自行清洗消毒的，应设置专用的清洗消毒间。

    - 设置公共拖鞋清洗消毒间（点），配备拖鞋清洗消毒设施或消毒剂及容器。

    - 带有修脚服务项目的沐浴场所，应在场所内适宜地点设置修脚工具消毒点。

    - 桑拿、脉冲等浴室应有相应的清洗消毒工具间（点）。

  - 更衣室

    - 有分设的男、女更衣室，并配有存放衣物的设施。

    - 更衣室应与浴室相通。

    - 更衣室地面应使用防滑、防渗水、易于清洗的材料建造，地面坡度应满足建筑规范要求并设有排水设施。墙壁及内顶用防水、防霉、无毒材料覆涂。

    - 更衣室应配备与设计接待量相匹配的密闭更衣柜、鞋架等更衣设施，并设置流动水洗手及消毒设施。更衣柜宜采用光滑、防透水材料制造并应按一客一用的标准设置。

  - 储物间

    - 有独立的存放公共用品用具的储物间，不得堆放杂物，通风良好。

    - 储物间应分别设置棉织品和洗漱用品储物间，并与污染物品分开存放。

  - 公共卫生间

    - 在浴室的同一区域内应配备相应的公共卫生间，公共卫生间地坪应低于浴室。

    - 便池宜为蹲位水冲式。

    - 若便池设为坐式便器，应提供一次性卫生座垫。

  - 通风设施

    - 沐浴场所应有良好的新风系统、送风系统、排风系统和除湿系统等。

    - 更衣室（包括兼作休息室）应有保暖、换气设备。

    - 采用自然通风的场所，应设有排气窗，保持通风良好，排气窗面积与地面面积的比值不低于5%。

  - 供水设施

    - 有冷热水供应设备并有明显标志，给排水管道及阀门等设备安全可靠。

    - 饮用水质应符合GB 5749的要求。

    - 沐浴场所的游泳池水应设置循环过滤，消毒设施。

    - 沐浴用水和浴池水水质应符合GB XXXX《公共场所卫生指标及限值要求》中的相应要求。

  - 照明设施

沐浴场所应有足够的照明，灯具需安装安全防护罩。桑拿房应安装防爆灯具，使用安全电压。

_______________________________