《食品安全国家标准 食品中反式脂肪酸的测定》

编制说明

一、标准起草的基本情况

简要起草过程：编制组根据国家卫生和计划生育委员会卫生标准专业委员会《2011年卫生标准制（修）订项目委托协议书》要求，依据GB/T1.1-2009《标准化工作导则第一部分：标准结构与编写规则》和GB/T 20001.4-2001《标准编写与规则  第四部分：化学分析方法》，参照GB/T 5009.1《食品卫生检验方法 理化部分 总则》；认真贯彻落实《2011年食品安全国家标准清理工作方案》要求。2011年6月中旬完成标准方法草案， 11年8月底按照协议要求完成《食品中反式脂肪酸的测定》国家标准征求意见稿，按期提交送审稿。

标准负责起草单位：中国检验检疫科学研究院与河南出入境检验检疫局；

标准参加起草单位：中国检验检疫科学研究院与河南出入境检验检疫局。

主要起草人：杨冀州、储晓刚、祝伟霞、袁萍、张峰、王彩娟。

二、标准的重要内容及主要修改情况

主要内容如下：

- 试样中的脂肪在碱性条件下与甲醇反应生成脂肪酸甲酯，并在强极性固定相毛细管色谱柱上分离，用配有氢火焰离子化检测器的毛细管气相色谱仪进行分离测定，面积归一化法定量。

- 根据信噪比≥10，样品中反式脂肪酸的测定低限为0.024%（以脂肪计）。本标准选取12种样品，分别在LOQ、2 LOQ、MRL、2 MRL等四个不同的浓度水平进行加标回收实验，室内和室间回收率分别为95.1%~102.7%和91.7%~104.3%，RSD（n=10）分别为1.8%~4.7%和1.1%~9.2%

主要修订的内容如下：

1、增加了分析物的种类。修改理由：分析物的种类扩充至C16:1t~C22:1t等多种脂肪酸，测得的总反式脂肪酸的量更加科学合理。

2、将适用范围扩充至动植物油脂、氢化植物油、精炼植物油脂及煎炸油和含动植物油脂、氢化植物油、精炼植物油脂及煎炸油食品中反式脂肪酸的测定。

三、国际国内标准情况

国际标准

ISO 15304-2002 《Animal and vegetable fats and oils - Determination of the content of trans fatty acid isomers of vegetable fats and oils - Gas chromatographic method》、BS EN ISO 5509:2001 《Animal and vegetable fats and oils - Preparation of methyl esters of fatty acids》、AOAC Official method 985. 21 《Total trans fatty acid isomers in margarines》、AOCS Official method ce 1f-96《Determination of cis- and trans- fatty acids in hydrogenated and refined oils and fats by capillary GLC》、AOCS Official method ch 2-91 《Determination of fatty acids in olive oils by capillary GLC》等。

国内标准

GB/T 22110-2008《食品中反式脂肪酸的测定 气相色谱法》、GB/T 22507-2008 《动植物油脂 植物油中反式脂肪酸异构体含量的测定 气相色谱法》、GB 541336-2010 《食品安全国家标准 婴幼儿食品和乳品中反式脂肪酸的测定》、SNT 1945-2007 《食品中反式脂肪酸含量的测定方法 毛细管气相色谱法》等。

目前，国内外标准存在分析物种类有限和适用范围小等不同程度的问题，因此，本标准参照ISO 5509: 2001、ISO 15304:2002和GB/T 5009. 6 - 2003等标准，以国内外对反式脂肪酸的限量要求为依据，通过对脂肪的提取、甲酯化、色谱分离和定量计算等过程进行优化，建立食品中多种反式脂肪酸的测定方法。

四、其他需要在网上公开说明的事项

无。