中华人民共和国国家标准

GB××××—201×

食品安全国家标准

高温烹调食品中杂环胺类物质的测定

（征求意见稿）

201×-××-××发布

- 201×-××-××实施

食品安全国家标准

高温烹调食品中杂环胺类物质的测定

  - 范围

本标准规定了高温烹调食品中5种杂环胺2－氨基－3,8－二甲基咪唑并[4,5-f]喹啉（MeIQx）， 2－氨基－3,4－二甲基咪唑并[4,5-f]喹啉（MeIQ），2－氨基－3,7,8－三甲基咪唑并[4,5-f]喹啉（7,8-DiMeIQx），2－氨基－3,4,8－三甲基咪唑并[4,5-f]喹啉（4,8-DiMeIQx），2-氨基－1－甲基－6－苯基－咪唑并[4,5-b]吡啶（PhIP）的液相色谱－质谱/质谱测定方法。

本标准适用于高温烹调食品（肉制品、水产品）中5种杂环胺的测定。

  - 原理

样品用氢氧化钠/甲醇溶液提取，固相萃取柱净化，样品溶液通过色谱分离，由流动相将目标化合物送入电喷雾离子源，经过脱溶剂和离子化等过程，转化为带电离子，串联质谱多反应监测，通过测量质谱的信号强度来测定试样溶液的目标化合物浓度，内标法定量。

  - 试剂和材料

注：除非另有说明，所用试剂均为分析纯，水为GB/T 6682规定的一级水。

  - 试剂

    - 乙酸（CH3COOH）：色谱纯。

    - 乙腈（CH3CN）：色谱纯。

    - 甲醇（CH3OH）：色谱纯。

    - 乙醇（CH3CH2OH）：色谱纯。

    - 正己烷（CH3(CH2)4CH3）：色谱纯。

    - 二氯甲烷（CH2Cl2）：色谱纯。

    - 氢氧化钠（NaOH）。

    - 乙酸铵（CH3COONH4）：色谱纯。

  - 试剂配制

    - 氢氧化钠溶液（40 g/L）：称取40.0 g 氢氧化钠，加水溶解，定容至1000 mL。

    - 甲醇-40 g/L氢氧化钠溶液（3+7）：量取40 g/L氢氧化钠溶液70 mL，加入30 mL 甲醇混匀。

    - 氢氧化钠溶液(4 g/L)：量取40 g/L氢氧化钠溶液50 mL，加入450 mL水混匀。

    - 甲醇-4 g/L氢氧化钠溶液（55+45）：量取4 g/L氢氧化钠溶液45mL，加入55 mL甲醇混匀。

    - 乙醇-正己烷溶液（20+80）：量取20 mL乙醇和80 mL 正己烷混匀。

    - 乙醇-二氯甲烷溶液（10+90）：量取10 mL乙醇和90 mL 二氯甲烷混匀。

    - 乙腈-水溶液（5+95）：量取5 mL乙腈，加95 mL水混合均匀。

    - 乙酸-乙酸铵缓冲液：准确称取色谱纯乙酸铵1.155 g，用移液枪吸取860 L色谱纯乙酸，加超纯水500 mL，摇匀，用乙酸调pH值为4.75。

  - 标准品

    - 五种杂环胺标准品（C11H11N5、C12H12N4、C12H13N5、C12H13N5、C13H12N4），纯度≥98%。

    - 内标标准品（C13H15N5），纯度≥98%。

标准物质和内标详细信息见附录A。

  - 标准溶液配制

    - 五种杂环胺储备液（10.0 g/mL）：分别准确称取5种待测杂环胺标准品1.0 mg，用色谱纯甲醇定容至100 mL。

    - 内标储备液（10.0 g/mL）：准确称取内标（4,7,8-TriMeIQx）1.0 mg，用色谱纯甲醇定容至100mL。

    - 内标标准曲线工作液：吸取五种杂环胺标准储备液及内标储备液用乙腈-水溶液（5+95）稀释，得到五种杂环胺浓度为0.5 g/L、1.0 g/L、2.0 g/L、5.0 g/L、10.0 g/L、20.0 g/L，内标浓度为10g/L的混合标准溶液。

    - 内标工作液（0.1 g/mL）：吸取适量内标储备液用甲醇稀释至0.1 g/mL。

  - 仪器与设备

  - 液相色谱仪-质谱/质谱仪（LC-MS/MS）：配有电喷雾离子源（ESI）。

  - 电子天平：感量为0.1 mg 和1 mg 。

  - pH计：感量为0.01。

  - 超声波清洗机。

  - 冷冻离心机（-20℃~40℃，21000 r/min）。

  - 氮气吹干仪。

  - 去离子水发生器。

  - 固相萃取装置。

  - 均质器。

4.10旋涡振荡器。

4.11有机相型微孔滤膜：孔径0.2 m。

  - Lichrolut EN固相萃取柱。

  - 分析步骤

  - 试样制备

    - 预处理：称取食品（肉制品、水产品）样本1.0 g于50 mL离心管中，加入内标工作液100 μL，再加入10 mL甲醇-40g/L氢氧化钠溶液（3+7），用均质器均质2次，每次20 s。

    - 提取：将均质后的样品在旋涡振荡器上充分混合1 min后，置于超声波清洗机中，室温下超声提取5 min。取出离心管，冷冻（-4℃）离心10 min（10000 r/min）。

    - 净化：将固相萃取柱预先依次用2 mL甲醇、3 mL 4 g/L氢氧化钠溶液活化。将上述离心管中的上清液全部转移至固相萃取柱中，弃去流出液；然后依次用3 mL甲醇-4 g/L氢氧化钠溶液（55+45）洗1次；正己烷洗2次，每次用1 mL；乙醇-正己烷溶液（20+80）洗2次，每次用1 mL；3 mL甲醇-4 g/L氢氧化钠溶液（55+45）洗1次； 正己烷2次淋洗柱体，每次用1 mL，弃去每次淋洗液，注意每步淋洗都要将柱中残留液体抽干（至少抽1 min）；最后用乙醇-二氯甲烷溶液（10+90）洗脱3次，每次用0.5 mL，控制洗脱流速小于1 mL/min，收集洗脱液，并在35℃水浴下用氮气吹干，加入500 L乙酸-乙酸铵缓冲液涡旋溶解，用乙腈定容至1 mL，最后用微孔滤膜（0.2 m）过滤，待上机分析测定。

5.1仪器参考条件

    - 液相色谱条件

色谱柱： XUnion C18柱，柱长100 mm，内径2.1 mm，粒径2.5 m或BEH C18柱，柱长100 mm，内径2.1 mm，粒径1.7 m，或同等性能的色谱柱。流动相：A-30 mmol/L乙酸/乙酸铵(pH 4.75)，B-乙腈。流速：0.3 mL/min。柱温：40℃。样品室温度：4℃。进样量：5 L。

梯度洗脱程序参见附录B。

    - 质谱条件

电离方式：电喷雾电离正离子模式（ESI+）。

扫描方式：多反应监测（MRM）。

其他质谱条件见附录C。

  - 标准曲线的制作

将内标标准曲线系列工作液按照浓度由低到高进样，测定相应的信号响应值，以杂环胺标准工作液和内标的相对浓度为横坐标，以相对峰面积为纵坐标，绘制标准曲线。

内标标准曲线工作液（20 g/L）的MRM图见附录D。

  - 试样溶液的测定

通过液相色谱将试样溶液进行分离后注入串联四级杆质谱仪中，得到相应的保留时间及信号响应值，根据标准曲线得到相应目标化合物的浓度，平行次数不少于两次。

进行样品测定时，如果检出的质量色谱峰保留时间与标准样品一致，并且在扣除背景后的样品谱图中，各定性离子的相对丰度与浓度接近的同样条件下得到的标准溶液谱图相比，最大允许相对偏差不超过表1中规定的范围，则可判断样品中存在对应的被测物。

表1  定性确证时相对离子丰度最大允许偏差

| 相对离子丰度％ | >50 | >20-50 | >10-20 | ≤10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 允许的相对偏差％ | ±20 | ±25 | ±30 | ±50 |

定量测定

内标法定量。待测样液中杂环胺的响应值应在标准曲线范围内，超过线性范围则应稀释后再进样分析。对标准工作液和样液等体积参插进样进行测定。

  - 空白实验

除不加试样外，均按上述操作步骤进行。

  - 分析结果的表述

用工作站软件或按式（1）计算试样中杂环胺的含量。计算结果需扣除空白值。

X=c×ci×A×Asi×Vcsi×Ai×As×m……………………(1)

式中：

X ——样品中被测杂环胺含量，单位为微克每千克（g/kg）；

c ——标准工作溶液中待测组分的浓度，单位为微克每升（g/L）；

ci——样液中内标物的浓度，单位为微克每升（g/L）；

A ——样液中待测杂环胺的峰面积；

Asi——标准工作溶液中内标物的峰面积；

V ——样品溶液最终定容体积，单位为毫升（mL）；

csi——标准工作溶液中内标物的浓度，单位为微克每升（g/L）；

Ai——样液中内标物的峰面积；

AS ——标准工作溶液中某一杂环胺的峰面积；

m ——最终样液所代表的试样质量，单位为g。

计算结果以重复性条件下获得的两次独立测定结果的算术平均值表示，保留3位有效数字。

方法的加标回收率见附录E。

  - 方法定量限和回收率

以信噪比不小于10（S/N≥10）确定五种杂环胺的定量限均为1.0 g/kg 。回收率见表E.1。

- 附 录A

- 杂环胺标准品

- 表A.1给出了杂环胺标准品名称、结构式、CAS号、相对分子质量和纯度

- 表A.1 杂环胺标准品中英文名称、化学结构式、CAS号、相对分子量和纯度

| 序号 | 英文名称/中文名称/简称 | 化学结构式 | CAS号 | 相对分子质量 | 纯度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2－氨基－3,8－二甲基咪唑并[4,5-f]喹啉 2-Amino-3,8-dimethylimidazo [4,5-f]quinoxaline （MeIQx） |  | 77500-04-0 | 212.9 | >99.0% |
| 2 | 2－氨基－3,4－二甲基咪唑并[4,5-f]喹啉 2-Amino-3,4-dimethylimidazo [4,5-f]quinoline （MeIQ） |  | 77094-11-2 | 211.9 | >99.0% |
| 3 | 2－氨基－3,7,8－三甲基咪唑并[4,5-f]喹啉 2-Amino-3,7,8-trimethylimidazo [4,5-f]quinoxaline （7,8-DiMeIQx） |  | 92180-79-5 | 226.9 | >99.0% |
| 4 | 2－氨基－3,4,8－三甲基咪唑并[4,5-f]喹啉 2-Amino-3,4,8-trimethylimidazo [4,5-f]quinoxaline （4,8-DiMeIQx） |  | 95896-78-9 | 226.9 | >99.0% |
| 5* | 2－氨基－3,4, 7,8－三甲基咪唑并[4,5-f]喹啉 2-Amino-3,7,8-trimethylimidazo [4,5-f]quinoxaline （4,7,8-TriMeIQx） |  | 132898-07-8 | 241.0 | >99.0% |
| 6 | 2-氨基－1－甲基－6－苯基－咪唑并[4,5-b]吡啶 2-Amino-1-methyl-6-phenylimidazo [4,5-b]pyridine （PhIP） |  | 105650-23-5 | 223.9 | >99.0% |

*:内标

- 附录B

流动相梯度洗脱程序

表B.1给出了液相色谱流动相梯度洗脱程序

表B.1 流动相梯度洗脱程序

| 时间min | 流速mL/min | 流动相A％ | 流动相B% | CURVE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.3 | 95.0 | 5.0 | 1 |
| 0.5 | 0.3 | 95.0 | 5.0 | 6 |
| 3.0 | 0.3 | 70.0 | 30.0 | 6 |
| 6.0 | 0.3 | 40.0 | 60.0 | 6 |
| 6.1 | 0.3 | 5.0 | 95.0 | 6 |
| 6.5 | 0.3 | 5.0 | 95.0 | 6 |
| 6.6 | 0.3 | 95.0 | 5.0 | 6 |
| 7.0 | 0.3 | 95.0 | 5.0 | 1 |

- 附录C

质谱参考条件

质谱参考条件：

a）毛细管电压：3.0 kv。

b）离子源温度：100 ℃。

c）脱溶剂气温度：350 ℃。

d）脱溶剂气（N2）流量：800 L/h。

e）锥孔气（N2）流量：50 L/h。

表C.1给出了五种杂环胺及内标的定性离子、定量离子、锥孔电压、碰撞电压、驻留时间

表C.1五种杂环胺及内标的定性离子、定量离子、锥孔电压、碰撞电压、驻留时间

| 序号 | 测定物质 | 母离子（m/z） | 定性离子（m/z） | 定量离子（m/z） | 锥孔电压（V） | 碰撞电压(V) | 驻留时间（s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MeIQx | 213.9 | 130.9 199.0 | 199.0 | 40 40 | 36 26 | 0.32 |
| 2 | MeIQ | 212.9 | 197.1 198.1 | 198.1 | 40 40 | 35 25 | 0.25 |
| 3 | 7,8-DiMeIQx | 227.9 | 131.0 213.1 | 131.0 | 40 40 | 35 25 | 0.05 |
| 4 | 4,8-DiMeIQx | 227.9 | 212.1 213.1 | 212.1 | 40 40 | 34 25 | 0.10 |
| 5* | 4,7,8-TriMeIQx | 242.0 | 200.9 227.2 | 227.2 | 40 40 | 25 25 | 0.10 |
| 6 | PhIP | 224.90 | 182.9 210.0 | 210.0 | 40 40 | 32 25 | 0.37 |
| 注：对不同质谱仪器，仪器参数可能存在差异，测定前应将质谱参数优化到最佳 *:内标 |  |  |  |  |  |  |  |

- 附录D

标准混合溶液多反应监测图

图D.1给出了五种杂环胺及内标标准混合溶液MRM图

4,8-DiMeIQx

- 图D.1 标准混合溶液(20 ng/mL)MRM

- 附录E

回收率及精密度

表E.1给出了五种杂环胺添加回收实验及精密度（n=6）

表E.1 方法的回收率及精密度

| 杂环胺 | 添加浓度 g/kg | 回收率 % | 相对标准偏差RSD % |
| --- | --- | --- | --- |
| MeIQx | 1.0 | 90.6 | 6.8 |
|  | 2.0 | 82.8 | 2.9 |
|  | 4.0 | 89.8 | 5.6 |
| MeIQ | 1.0 | 105.8 | 2.4 |
|  | 2.0 | 100.8 | 3.1 |
|  | 4.0 | 90.4 | 9.2 |
| 7,8-DiMeIQx | 1.0 | 98.3 | 6.9 |
|  | 2.0 | 93.9 | 3.2 |
|  | 4.0 | 92.2 | 5.5 |
| 4,8-DiMeIQx | 1.0 | 96.8 | 4.9 |
|  | 2.0 | 81.6 | 2.7 |
|  | 4.0 | 81.4 | 2.9 |
| PhIP | 1.0 | 85.0 | 5.4 |
|  | 2.0 | 87.4 | 2.4 |
|  | 4.0 | 79.0 | 2.2 |