2010-××-××发布

        - 2010-06-01实施

中华人民共和国卫生部   发布

201x-xx-xx发布

- 201x-xx-xx实施

食品安全国家标准

食品中诱惑红的测定

(征求意见稿)

- 前    言

本标准代替GB/T 5009.141-2003《食品中诱惑红的测定》。

本标准与GB/T 5009.141-2003相比，主要变化如下：

——增加了试剂的级别和分子式。

食品安全国家标准

食品中诱惑红的测定

  - 范围

本标准规定了食品中诱惑红的测定方法。

本标准适用汽水、硬糖、糕点、冰淇淋等食品中诱惑红的测定。

  - 原理

诱惑红在酸性条件下被聚酰胺粉吸附，而在碱性条件下解吸附，再用纸色谱法进行分离后，与标准比较定性、定量。

  - 试剂和材料

注：除非另有说明，本方法所用试剂均为分析纯，水为GB/T 6682规定的一级水。

- 试剂

- 甲醇（CH3OH）。

- 石油醚，沸程30℃~60℃。

- 硫酸（H2SO4）：优级纯。

- 乙醇（CH3CH2OH）。

- 氨水（NH4OH）：含量20-25（％）。

- 柠檬酸（C6H8O7•H2O）。

- 钨酸钠（Na2WO4·2H2O）。

- 丁酮（C4H8O）。

- 柠檬酸钠（C6H5Na3O7）。

- 正丁醇（C4H10O）。

- 海沙。

- 甲酸（HCOOH）。

- 试剂配制

- 硫酸溶液（10%，V/V）：将1 mL硫酸缓慢加入至8 mL水中，混匀，冷却，用水定容至10 mL，混匀。

- 乙醇—氨溶液：取2 mL的氨水，加70%(V/V)乙醇至100 mL。

- 乙醇溶液（50%，体积比）：量取50 mL无水乙醇与50 mL水混匀。

- 柠檬酸溶液（200g/L）：称取20 g柠檬酸，加水至 100 mL，溶解混匀。

- 钨酸钠溶液（100g/L）：称取10 g钨酸钠，加水至 100 mL，溶解混匀。

- 氨水（1%）：量取1 mL氨水，加水至100 mL，混匀。

- 柠檬酸钠溶液（2.5%）：称取2.5 g柠檬酸，加水至 100 mL，溶解混匀。

- 甲醇-甲酸溶液（6＋4）：量取甲醇 60 mL，甲酸 40 mL，混匀。

- 展开剂

- 丁酮+丙醇+水+氨水（7+3+3+0.5）

- 正丁醇+无水乙醇+1%氨水（6+2+3）

- 2.5%柠檬酸钠+氨水+乙醇（8+1+2）

- 诱惑红标准贮备液配制：准确称取按其纯度折算为100%质量的诱惑红0.025 g（精确到0.0001 g），用水溶解并定容至25 mL，诱惑红浓度为1.0 mg /mL。

- 诱惑红标准使用液（0.1 mg/mL）：吸取诱惑红的标准贮备液5.0 mL于50 mL容量瓶中，加水稀释到50 mL，即得0.1 mg/mL。

  - 仪器和设备

- 可见分光光度计。

- 电子天平：感量为0.001 g和0.0001 g。

- 微量注射器：10 μL、50 μL。

- 展开槽。

- 电吹风机。

- 离心机

- 恒温水浴锅。

  - 分析步骤

  - 试样制备

- 汽水：将样品加热去二氧化碳后，称取10 g（精确到0.1 g）样品于烧杯中，然后用20%柠檬酸调pH呈酸性，加入0.5 g～1.0 g聚酰胺粉吸附色素，将吸附色素的聚酰胺粉全部转到漏半斗中过滤，用pH4的酸性热水洗涤多次(约200 mL)，以洗去糖等物质。若有天然色素，用甲醇—甲酸溶液洗涤1～3次，每次20 mL，至洗液无色为止。再用70℃的水多次洗涤至流出液中性。洗涤过程必需充分搅拌然后用乙醇—氨水溶液分次解吸色素，收集全部解吸液，于水浴上驱除氨，蒸发至2 mL左右，转入5 mL的容量瓶中，用50%的乙醇分次洗涤蒸发皿，洗涤液并入5 mL的容量瓶中，用50%的乙醇定容至刻度。此液留作纸色谱用。

- 硬糖：称取10 g（精确到0.1 g）的已粉碎的样品，加30 mL的水，温热溶解，若样品溶液的pH值较高，用柠檬酸溶液(3.2.5)调至pH4左右。以下操作从“加聚酰胺粉吸附……”起，按“5.1.1汽水”项下操作。

- 糕点：称取10 g（精确到0.1 g）已粉碎的样品，加入30 mL石油醚提取脂肪，共提三次， 然后用电吹风吹干，倒入漏斗中，用乙醇—氨解吸色素，解吸液于水浴上蒸发至20 mL，加入1 mL的钨酸钠溶液沉淀蛋白，真空抽滤，用乙醇—氨解吸滤纸上的诱惑红， 然后将滤液于水浴上挥去氨，调pH呈酸性，以下从“加入聚酰胺粉吸附色素……”起，按“5.1.1汽水”项下操作。

- 冰淇淋：称取10 g（精确到0.1 g）已均匀的试样于烧杯中，加入20 g海沙15 mL石油醚提取脂肪，提取2次， 倾去石油醚，然后在50℃的水浴上挥去石油醚，再加入乙醇-氨解吸液解吸诱惑红，解吸液倒入100 mL的蒸发皿中，直至解吸液无色。将解吸液在水浴上挥去乙醇，使体积约为20 mL时，加入1 mL硫酸（1+10），1 mL钨酸钠溶液沉淀蛋白，放置2 min，然后用乙醇-氨调至pH呈碱性，将溶液转入离心管中，5000 r/min离心15 min，倾出上清液，于水浴挥去乙醇，然后用柠檬酸溶液调pH呈酸性，以下按“5.1.1汽水”中“加入0.5g~1.0g聚酰胺粉吸附……”起操作。

  - 定性

取层析纸，在距底边2 cm起始线上分别点3 μL～10 μL的样品处理液、1 μL诱惑红标准使用液，分别挂于盛有3.2.9.1、3.2.9.3、3.2.9.3展开剂的展开槽中，用上行法展开，待溶剂前沿展至15 cm处，将滤纸取出空气中凉干，与标准斑比较定性。

  - 定量

- 标准曲线的制备

吸取0.0 mL、0.2 mL、0.4 mL、0.6 mL、0.8 mL、1.0mL诱惑红标准使用液，分别置于10 mL比色管中，各加水稀释到刻度，浓度分别为0 μg/mL、2 μg/mL、4 μg/mL、6 μg/mL、8 μg/mL、10 μg/mL。用1 mL比色杯，以零管调零点，于波长500 nm处，测定吸光度，绘制标准曲线。

- 样品的测定

取色谱用纸，在距离底边2 cm的起始线上，点0.20 mL样品处理液， 从左到右点成条状。纸的右边点诱惑红的标准溶液1 μL，依法展开，取出凉干。将样品的色带剪下，用少量热水洗涤数次，洗液移入10 mL的比色管中，加水稀释至刻度，混匀后，与标准管同时在500 nm处，测定吸光度。

  - 分析结果的表述

- 试样中诱惑红含量按公式（1）计算：

- X=A×1000m×V2V1×1000 ……………………………………（1）

- X—— 试样中诱惑红的含量，单位为g/kg；

A ——测定用样品中诱惑红的含量，单位为mg；

V1——样品解吸后总体积，单位为mL；

V2——样品纸层析用体积，单位为mL；

m——取样量，单位为g；

1000——换算系数。

计算结果以重复性条件下获得的两次独立测定结果的算术平均值表示，结果保留两位有效数字。

  - 精密度

在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的10%。

  - 其他

取样量为10g时，检出限为25mg/kg。线性范围为2 mg/L～12mg/L。