《食品安全国家标准 速冻食品生产卫生规范》编制说明

一、标准起草的基本情况

受原卫生部食品安全综合协调与卫生监督局（现国家卫生计生委食品安全标准与监测评估司）委托（项目编号：spaq-2012-52 ），国家食品安全风险评估中心、中国食品科学技术学会组成起草组，共同承担《速冻食品生产卫生规范》的修订工作。标准主要起草人：刘秀梅、王甦、田静、黄磊、刘奂辰。中国食品科学技术学会冷冻与冷藏食品分会参与了制定工作。

起草组自2012年6月以来召开多次会议，先后讨论了标准的地位、起草原则、框架、基本内容、核心条款等内容，在起草时遵照《食品安全法》及其实施条例等国家相关法律法规的要求进行工作。

二、标准的重要内容及主要修改情况

1.标准名称

标准名称为“速冻食品生产卫生规范”。在标准中不出现“企业”、“工厂”等修饰用语，适用于生产、流通和销售环节。

2.范围

本标准规定了速冻食品生产中原料采购、加工、包装、贮存和运输等环节的场所、设施、人员的基本要求和管理准则。明确本标准仅适用于2.3定义的预包装速冻食品的生产。同时，参考国际食品法典标准(CAC/RCP 8-1976)速冻食品加工处理推荐性国际操作规范，明确此产品规范不适用于可食冰、冰淇淋等冷冻饮品。

3.术语和定义

明确了速冻和速冻食品的定义。其中速冻的定义参考《食品安全国家标准 速冻面米制品》（GB 19295-2011）,速冻食品的定义参照《速冻食品生产管理规范》（SB/T 10699-2012）。明确GB14881的术语和定义均适用于本标准。

4. 厂房和车间

依据速冻食品的工艺需要，增加了特定区域的温度和分离或分隔的要求，并为保证产品的品质，特别对速冻后区域以及内包装区域的环境温度做出规定。为了避免交叉污染，增加了对生制品、熟制品的加工区分隔，以及对速冻即食食品熟制后应具有独立的冷却、内包装专区等做了明确规定。

5. 设施与设备

设施和设备等硬件要素的合理配备和运行是保障速冻食品质量安全的前提。通过合理布局硬件设施、科学设计及严格实施，才能保证速冻食品的温度全程受控、产品质量安全。

6. 食品原料、食品添加剂和食品相关产品

速冻食品使用的多种原料都对贮存温度和湿度有特殊要求，因此标准文本中增加了相应的环境控制要求。由于速冻食品所用原料多为生鲜类初级农产品，保质期较短，且对贮存环境有较高要求，因此特别对速冻食品原料的贮存环境和时间做出规定。对于速冻预包装食品常用的冷冻畜禽肉原料，在解冻过程中如果控制不当，容易造成微生物繁殖，因此要求企业对解冻温度、时间等条件进行控制，以降低微生物污染的风险。

7. 生产过程的食品安全控制

针对速冻食品的特性，在生产过程的食品安全控制部分，增加了与产品特点加工步骤的相关要求，从而加强企业对产品污染风险和包装流程的控制。如对时间和温度有控制要求的工序，如漂烫、蒸煮、冷却、储存等，应严格按照产品工艺要求进行操作对于热加工的速冻食品，对其加热程度进行验证也是一个降低风险的重要手段，同样有特色的要求则是针对热加工后需要预冷处理的产品在速冻前的特殊冷却控制方法，确保该过程不会引入新的污染。

针对控制微生物污染的特点和需求，增加了对环境、生产过程进行微生物监控的规定，特别增加了针对速冻熟制食品生产中的监控要求，并在附录A中规定了具体的监控点、监控频率等要求。同时，进一步明确提出“必要时还应建立食品加工过程中致病菌监控程序”等具体要求。

由于速冻食品的包装操作通常发生在速冻后，因此对包装操作进行温度和时间控制非常有必要，另外在包装环节增加了金属检测要求。

8．食品的贮存和运输

参考SB/T 10699和GB/T 27302中关于速冻食品贮存和运输的要求，针对速冻食品对贮存温度的特殊要求，应在贮存和运输过程中配备相适应的制冷设备，并且应当配备温度监控装置，对温度的监控措施应当建立有效的制度保证监控装置能定期校验，并且保存相关记录。运输过程中也应当参考贮存过程的要求对温度进行严格监控，特别规定了装运前应对运输设备进行预冷，并且应当严格控制装卸时的作业环境温度和作业时间，以确保速冻食品的温度波动范围可控。

9．产品的终端销售

销售环节是速冻食品温度控制最薄弱的环节之一，因此着重增加了关于控制终端销售时的速冻食品温度的详细要求。建议在食品生产通用经营规范中对此类产品的终端销售进行与本规范协调一致的相关规定。

10.附录A

按照GB 14881的要求，规定了速冻熟制食品加工过程的微生物监控程序。增加了环境、生产过程及生产末端产品的指示菌的检测要求。其中对环境的微生物监控部分，根据企业现状，设定了食品接触表面、与食品或食品接触表面邻近的接触表面、加工区域的环境空气的取样点、监控微生物、监控频率。规定了对加热后、预冷处理后中间产品的微生物监控，以及对生产线末端（包装前）速冻熟制食品的菌落总数和大肠菌群的限量规定，限量值来源于《食品安全国家标准 速冻面米制品》（GB19295-2011）中对熟制品的微生物限量规定。

由于当前速冻食品行业中产品种类繁多，企业发展不均衡，实际监控能力和状态差别较大，本规范仅对环境、过程监控等制定了统一的原则要求。具体监控的微生物指标限量由企业根据其产品的原料、产品的监控结果确定。

规范中“8.2.3当生产线末端的速冻熟制食品的监控指标出现异常时，应加大对环境微生物监控的采样频率，并根据情况适当增加采样点，以采取适当的纠偏措施”的规定，有利于完善指导速冻食品的生产，保障产品的安全。

三、国外有关法律、法规和标准情况的说明

国外有关法规及标准如下，本标准在制定中亦参考了以下内容：

1、国际法典CAC/RCP 8 CODE OF PRACTICE FOR THE PROCESSING AND HANDLING OF QUICK FROZEN FOODS。

2、PAS220：是全球食品安全倡议（GFSI）组织全球著名食品公司（包括卡夫食品、达能、雀巢、通用磨坊、麦当劳等）代表以及FDF（英国食品及饮料联合会UK）和CIAA（欧盟食品饮料工业联盟）的食品安全和安保主要专家讨论起草拟定的。为了确保食品生产过程PRPs的关键控制点得以明确规定，并确保将对危害控制起重要作用的方面包含在生产过程中，英国标准协会（BSI）于2008年10月发布了用于生产企业前提方案的控制和指导的标准，后被国际标准化组织采用在此基础上修订为ISO／TS 22002-1-2009《食品安全的前提方案 第1部分食品生产》。

3、BRC全球食品认证标准：对于食品企业供方管理、设施结构、维护保养、过敏源及玻璃易碎品的管理、生产过程控制、人员健康及卫生、危害分析及关键控制点的确定、产品检验等各个方面均提出了详细的要求。对于食品企业异物控制、化学及生产危害的控制方面提出了严格明确的要求。其中所述的控制措施是保证食品食用的安全性和适宜性的国际公认的重要方法。可用于政府、企业（包括初级生产者、加工和制造商、食品服务商及零售商）和消费者。

4、ISO／TS 22002-1-2009《食品安全的前提方案 第1部分食品生产》：针对生产企业的厂房设施、人员控制、包括生产用水、汽、压缩空气等各个方面提出了详细具体的要求，对于食品企业预防物理、化学、生物的危害有很好的指导作用。

四、其他需要在网上公开说明的事项

无。