《食品安全国家标准 食品用热加工香味料生产卫生规范》

编制说明

一、标准起草的基本情况

食品用热加工香味料，国外被称为thermal process flavoring（历史上也叫过 reaction flavor），是指为其香味特性而制备的一种产品或混合物。它是以食材或食材组分经过类似于烹调的食品制备工艺制得的产品。我国自20世纪80年代起开始研究和生产“食品用热加工香味料”，作为食品用香精的香基使用。

为了加强对食品用香料香精生产的管理，保障食品的安全，本世纪初，我国香料香精行业就向国家标准委提出制定此类香味料生产规范的要求，并得到批准。随后，由SAC/TC257/SC1负责制定此标准。2008年，在此标准草案交国标委报批期间，我国的《食品安全法》出台，有关食品安全的国家标准由原卫生部负责，因而此标准制订的手续重新开始。

2012年受原卫生部食品安全综合协调与卫生监督局（现国家卫生计生委食品安全与监测评估司）委托（项目编号：spaq-2012-54），由中国食品科学技术学会、北京工商大学和上海香料研究所组成起草组，共同承担《热反应香料生产规范》的制定工作。本标准主要起草人如下：孟素荷，孙宝国，宋焕禄，赵谋明，谢建春，郑福平，陈海涛，金其璋，徐易，李琼，曹怡。中国食品科学技术学会食品添加剂分会也参与了制定工作。

起草组自2012年以来召开多次会议，先后讨论了标准的地位、起草原则、框架、基本内容、核心条款等内容，在起草时遵照《食品安全法》及其实施条例等国家相关法律法规的要求进行工作，在参照国际相关标准及听取行业建议后，将本标准名称改为《食品用热加工香味料生产卫生规范》。

二、标准的重要内容及主要修改情况

各项技术内容按IFRA 法规的规定在企业验证的基础上确定。本标准的主要技术内容说明如下：

1、标准名称

本标准在立项时标准名称为“热加工香料生产卫生规范”，“食品用热加工香味料”以前在我国一般被称为热加工香味料或热反应香味料，英文名称为“Thermal Process Flavorings”，按照《食品安全法》有关规定，并考虑与关联标准GB 30616《食品安全国家标准 食品用香精》的一致性，本标准将其命名为“食品用热加工香味料”，本标准名称确定为《食品安全国家标准 食品用热加工香味料生产卫生规范》。

2、范围

由于热加工是食品加工的通用手段，本规范明确了只适用以食材或食材组分经过类似于烹调的食品制备工艺制得的食品用热加工香味料，不适用于食品、香味提取物、结构明确的香料或其混合物及香味增效剂，虽然后者制备中也可能有加热过程。

在上世纪70年代末期和80年代初期，美国食品香料和萃取物制造者协会（FEMA）花费了几年时间，通过由热加工香味料制造商提供的产品制造和应用的信息，建立了一系列确定热加工香味料安全性的数据资料，包括生产原料和方法的调查、生成香味的前驱体原料、加热条件（pH、加热时间、温度）、生产数量等，同时对热加工香味料中潜在存在的危害物杂芳胺类化合物做了评价工作。检测分析工作由Lawrence Livermore国家试验室进行。对102个热加工香味料可能含有的IQ、MeIQ、MeIQx、diMeIQx、PhIP等5个化合物的含量分析，90个样品中有10个样品含有2个杂芳胺化合物，其含量低于50μg/kg。2个样品中含有67μg/kg的IQ和59μg/kg的MeIQx。专家认为从热加工香味料摄取的杂芳胺和从食物中摄取的杂芳胺相比是可以忽略的。国际香精香料工业组织（IOFI）根据FEMA的工作结果制定了热加工香料的生产指导原则，将其收入《Code of Practice》 of IOFI中（第14章，IOFI Guidelines for the production of thermal process flavourings）。本标准的技术参数主要依据了《Code of Practice of the International Organization of the Flavor Industry》，因此本标准规定了“本规范明确了只适用以食材或食材组分经过类似于烹调的食品制备工艺制得的食品用热加工香味料，并且是安全的，无需进一步评价而被准许使用”。

3、术语和定义

依据GB30616《食品安全国家标准  食品用香精》和《IOFI Guidelines for the production of thermal process flavourings》，确定了食品用热加工香味料的定义。

4、选址及厂区环境，厂房和车间

本标准全部引用GB14881《食品安全国家标准  食品生产通用卫生规范》相关内容。

5、设施与设备

本标准全部引用GB14881《食品安全国家标准  食品生产通用卫生规范》相关内容。

6、卫生管理

本标准全部引用GB14881《食品安全国家标准  食品生产通用卫生规范》相关内容。

7、食品用热加工香味料生产

本标准除了要求符合GB14881《食品安全国家标准  食品生产通用卫生规范》外，还对原料和制备工艺提出了其他要求。

依据《IOFI Guidelines for the production of thermal process flavourings》，结合我国生产实际，对食品用热加工香味料的原料范围进行了规定，要求“原料应由蛋白氮源、碳水化合物源、脂肪或脂肪酸源和其他允许使用的物质当中的一种或多种组成。”并对蛋白氮源、碳水化合物源、脂肪或脂肪酸源和其他允许使用的物质进行了分别规定。

依据《IOFI Guidelines for the production of thermal process flavourings》，结合我国生产实际，对食品用热加工香味料的工艺参数要求，包括温度、时间和pH值进行了规定。

依据《IOFI Guidelines for the production of thermal process flavorings》、美国FEMA的评估结果及欧盟香精香料专家委员会（CECEF）《热反应型香精安全评价系统指南》的相关内容，只有在上述原料和上述工艺条件下生产的食品用热加工香味料才“是安全的，无需进一步评价而被准许使用”。

表1中的物质是作为食品用热加工香味料的风味前体物质，在热加工过程中与其他原料一起生成大量风味成分物质，这些原料也都是食品用热加工香味料生产必不可少的原料。表1中的pH调节剂的酸、碱和盐虽然是作为pH调节剂来使用，但并不是简单的调节食品用热加工香味料总产品的pH，而是在热加工之前调整原料溶液酸碱度，使整个热加工体系在特定的酸碱环境下进行，确保最终产品的风味效果和防止有害成分的产生，对食品用热加工香味料的生产和食品安全非常重要，是整个生产规范的重要组成部分。因此，这部分内容在规范中十分重要。

8、生产过程的食品安全控制

本标准全部引用GB14881《食品安全国家标准  食品生产通用卫生规范》相关内容。

9、检验

由于按本标准生产出的食品用热加工香味料只是一种香味混合物，通常是食品用香精生产企业自制自用，主要用于后续的食品用香精的调配，不作为产品在市场上销售。因此，本规范在借鉴GB14881《食品安全国家标准  食品生产通用卫生规范》相关内容的基础上，去除了仅针对在市场上销售的产品部分内容。

10、储存与运输

由于按本标准生产出的食品用热加工香味料只是一种香味混合物，通常是食品用香精生产企业自制自用，主要用于后续的食品用香精的调配，不作为产品在市场上销售。因此，本规范在借鉴GB14881《食品安全国家标准  食品生产通用卫生规范》相关内容的基础上，去除了仅针对在市场上销售的产品部分内容。

11、追溯管理

由于按本标准生产出的食品用热加工香味料只是一种香味混合物，通常是食品用香精生产企业自制自用，主要用于后续的食品用香精的调配，不作为产品在市场上销售。因此，本规范在借鉴GB14881《食品安全国家标准  食品生产通用卫生规范》相关内容的基础上，去除了仅针对在市场上销售的产品部分内容。

12、培训

本标准全部引用GB14881《食品安全国家标准  食品生产通用卫生规范》相关内容。

13、管理制度和人员

本标准全部引用GB14881《食品安全国家标准  食品生产通用卫生规范》相关内容。

14、记录和文件管理

由于按本标准生产出的食品用热加工香味料只是一种香味混合物，通常是食品用香精生产企业自制自用，主要用于后续的食品用香精的调配，不作为产品在市场上销售。因此，本规范在借鉴GB14881《食品安全国家标准  食品生产通用卫生规范》相关内容的基础上，去除了仅针对在市场上销售的产品部分内容。

三、国外有关法律、法规和标准情况的说明

国外有关法规及标准如下，本标准在制定中主要参考了以下标准内容：

1、国际规范：International Organization of the Flavor Industry（IOFI）Code of Practice Effective Date February 29, 2012 Update Version 1.3：国际食品香料工业组织（IOFI）创立于1969年在瑞士，是由12个国家与一个代表24个区域香料组织以及主要的业内公司共同发起成立的全球性香料组织。IOFI自成立以来，致力于通过广泛、富有声誉的科研项目，遵从严格的实践规范，支持食品香料的安全使用。通过一系列详尽的宣传策略，IOFI已经成为香料公司、食品公司以及全球监管部门赖以信任的信息来源。

2、IOFI Code of Practice：IOFI实践法规显示了IOFI及其会员对香精香料产品的研发、生产和销售安全性与一体化的承诺。实践法规是IOFI会员从业的最佳规则，得到全部会员组织和会员公司的认可。规范包括可以用于生产的香料与添加剂的参考清单，为香料成份安全生产和销售提供统一的全球平台，同时帮助达成IOFI保护知识产权的目的。

3、IOFI Code of Practice–2010版第14部分有食品用热加工香味料生产的指南（Guidelines for the production of thermal process flavorings ），此指南规定了可用的原料和加热条件，它们与欧盟的规定几乎完全一致。目的在于对需要的国家提供对于食品用热加工香味料生产与使用的指导与规范。

4、CAC/GL 66-2008：GUIDELINES OF THE CODEX ALIMENTARIUS COMMISSION FOR THE USE OF FLAVOURINGS，该文件是由联合国粮农组织（FAO）与世界卫生组织（WHO）食品法典委员会（Codex）发布，它提供了食品用香料安全使用指南，该指南提到食品用热加工香味料及FAO/WHO食品添加剂联合专家委员会（JECFA）为食品用香料使用提供安全评估和相应的质量规格，同时也建立起不误导消费者的相关规范。

5、欧盟食用香料香精法规Regulation (EC) No.1334-2008条款3中有“食品用热加工香味料”的定义：“thermal process flavoring: shall mean a product obtained after heat treatment from a mixture of ingredients not necessarily having flavoring properties themselves, of which at least one contains nitrogen(amino) and another is a reducing sugar; the ingredients for the production of thermal flavorings may be: 1)food: and/or 2)source material other than food”。在此法规的附录5中有这类产品的生产条件（加热的温度、时间、pH值）和这类产品中某些物质的最高限量（如杂环胺-DiMeIQx、PhIP均低于50μg/kg）。

6,、此次制定的规范基本采用IOFI的指南，因为它比欧盟法规更具体，因而更易执行。起草组曾收集和检测了国内企业生产的食品用热加工香味料的部分样品，表明在规范规定的条件下，产品中的有害物不会超标，相关的国外文献也说明这一点。

7、食品用热加工香味料（thermal process flavorings）是指根据良好操作规程通过加热混合物配料（温度不超过180℃，不超过15分钟）得到的。配料本身不一定具有香味料特性，并且至少有一种配料含氮（氨基），另外一种是还原糖（Müller D.A.,Flavours: the Legal Framework. In Flavours and Fragrances: Chemistry, Bioprocessing and Substainability, edited by Berger R.G.,Springer-Verlag:Berlin, 2007, pp16）。

8、热加工香味料是蛋白质氮（氨基酸/肽）、碳水化合物、脂肪或脂肪酸在加热过程中相互作用而产生的。这些由热催生的化学反应会产生香味物质其中可能包括单环杂环胺（MHAs）（包括吡嗪、吡啶和噻唑）。但是，在一些加热温度与时间条件下，便产生了杂芳胺，包括imidazoquinolines（咪唑喹啉）、imidazoquinoxalines（咪唑喹喔啉）和imidazopyridines（咪唑吡啶）。在美国，1998年，Knize和Salmon根据美国FDA良好实验室操作规则（Good Laboratory Practice regulations-21 CFR Part 58），对102份热加工香味料样品进行了其中的5种杂环胺（IQ、MeIQ、MeIQx、DiMeIQx和PhIP）的分析。其中90份样品未检测到多环杂环胺（PHAs）；2份样品检测出1种PHAs，1份含有IQ 67ppb（μg/kg），1份含有MeIQx 59ppb。研究结果表明，热加工香味料中的多环杂环胺分析的灵敏性与重复性很好，检出限为50ppb。根据有2份样品中2种多环杂环胺（IQ和MeIQx）含量大于50ppb以及热加工香味料在相关食品中的添加量为0.5%的情况，进行了IQ和MeIQx的最大暴露量与其风险评估，制订了每日允许摄入量：含有热加工香味料的食品中，IQ为1.62×10-3ng/g，MeIQx为1.62×10-3 ng/g。FEMA专家组审查了该研究的数据及其他数据后得出结论，热加工香味料在现有的应用情况下不存在安全问题。（Hallagan J.B., The Safety Assessment of Process Flavors. In Process and Reaction Flavors: Recent Development, edited by Weerasinghe D.K. and Sucan M.K., American Chemical Society: Washington DC, 2005, pp26-40）

表1：全球有关热加工香味料的情况

| 国家/地区 | 美国 | 欧盟 | 日本 |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | Flavor(香味料) | Process Flavor（热加工香味料） | Flavor(香味料) |
| 总的限制 | 是GRAS（公认安全的），根据21 CFR Part 170.30 | 必须符合88/388/EEC和IOFI准则 | 必须是安全的 |
| 特殊限制 | 必须满足表2中的要求 | 只有在欧盟香味料物质登记注册的氨基酸才能被使用 | 脯氨酸不允许用 |
| 杂芳胺 | 没有限制 | 50μg/kg | 没有限制 |
| 一氯丙醇 | 没有限制 | 20μg/kg（湿基），50μg/kg（干基） | 没有限制 |
| 疯牛病（BSE） | 不允许有特殊危险材料 | 没有特殊准则 | 没有特殊准则 |

表2 美国农业部（USDA）对配料标示的准则

| 在下列例外和条件下，反应中使用的配料可以集中列为热加工香味料。 |  |
| --- | --- |
| 例外 | 所有动物源配料 |
|  | 所有非动物源蛋白类物质（包括谷氨酸单钠盐-MSG、水解植物蛋白-HVP和酵母自溶物-AYE） |
|  | 硫胺素盐酸盐、食盐和复杂碳水化合物 |
|  | 任何在反应中未被使用的配料 |
| 条件 | 含有氨基酸、还原糖和蛋白类物质的反应 |
|  | 不低于100℃下反应最少15分钟 |

表3 热加工香味料中多环杂环胺（PHAs）的最大允许量

| 物质 | 最大允许量（μg/kg） |
| --- | --- |
| 2-氨基-3,4,8-三甲基咪唑[4,5-f]喹喔啉（4,8-DiMeIQx） | 50 |
| 2-氨基-1-甲基-6-苯基咪唑[4,5-b]吡啶（PhIP） | 50 |

9、水解植物蛋白（HVP）中的一氯丙醇和二氯丙醇由于在HVP的生产中使用了较高浓度的盐酸，其与植物蛋白原料中的微量油脂反应后可生成一氯丙醇和二氯丙醇，这些化合物具有生殖毒性。一般情况下，HVP生产商能够改善其生产工艺以消除这些物质，因此美国FDA未设定这些有害物的残留量限制。在欧洲，欧盟EC Directive 466/2001中仅规定了HVP中一氯丙醇的残留量，20μg/kg（湿基）或50μg/kg（干基）。

四、其他需要在网上公开说明的事项

无。