食品安全国家标准

食品营养强化剂 低聚果糖

（征求意见稿）

201×-××-××实施

201×-××-××发布

中华人民共和国卫生部发布

2010-06-01实施

2010-××-××发布

食品安全国家标准

食品营养强化剂 低聚果糖

范围

本标准适用于食品营养强化剂低聚果糖。食品营养强化剂低聚果糖是以白砂糖、蔗糖为原料经来源于黑曲霉的酶或米曲霉的β-果糖基转移酶酶作用，经提纯、干燥等工艺制得的蔗果三糖（GF2）至蔗果六糖（GF5）的混合物，或以菊苣为原料，经部分酶水解后提纯、干燥等工艺制得的蔗果三糖（GF2）至蔗果八糖（GF7）以及果果二糖（F2）至果果八糖（F8）的混合物。

结构式

按结构分为蔗-果型(G-F)低聚果糖和果-果型(F-F)低聚果糖。分子结构分别如下：

蔗-果型(GFn)低聚果糖分子结构示意图果-果型(Fn)低聚果糖分子结构示意图

- 3技术要求

- 3.1感官要求

- 感官要求应符合表1 的规定。

感官要求

| 项目 | 要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 色泽 | 白色或微黄色 | 取适量试样置于清洁、干燥的白瓷盘中，在自然光线下观察 |
| 状态 | 粉末 |  |
| 气味 | 无异味 |  |
| 杂质 | 无肉眼可见杂质 |  |

- 3.2  理化指标

- 理化指标应符合表2的规定。

理化指标

| 项目 |  | 指标 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 蔗糖来源 | 菊苣来源 |  |
| 低聚果糖（以干基计）,w/% | ≥ | 95.0 | 93.2 | 蔗糖来源：GB/T 23528外标法和峰面积归一化法；菊苣来源：GB/T 23528峰面积归一化法 |
| 葡萄糖＋果糖＋蔗糖（以干基计），w/% | ≤ | 5.0 | 6.8 | GB/T 22221 |
| 水分，w/% | ≤ | 5.0 | 5.0 | GB 5009.3第一法、第二法、第四法（仲裁法） |
| pH（10%水溶液） |  | 5.0～7.0 | 5.0～7.0 | GB/T9724 |
| 灰分，w/% | ≤ | 0.1 | 0.2 | GB 5009.4 |
| 铅（Pb）/(mg/kg) | ≤ | 0.1 | 0.1 | GB 5009.12 |
| 砷（以As计）/(mg/kg) | ≤ | 0.1 | 0.1 | GB5009.11 |
| 镉（Cd）/(mg/kg) | ≤ | 0.01 | 0.01 | GB5009.15 |
| 汞（Hg）/(mg/kg) | ≤ | 0.01 | 0.01 | GB5009.17 |
| 重金属(以Pb计)/(mg/kg) | ≤ | 1 | 1 | GB5009.74 |

- 3.3  微生物指标

- 微生物指标应符合表3的规定。

微生物指标

| 项目 |  | 指标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 菌落总数/(CFU/g) | ＜ | 1000 | GB 4789.2 |
| 霉菌/(CFU/g) | ＜ | 20 | GB 4789.15 |
| 酵母菌/(CFU/g) | ＜ | 20 | GB 4789.15 |
| 大肠菌群/(CFU/g) | ＜ | 10 | GB 4789.3 |
| 金黄色葡萄球菌/(CFU/g) | ＜ | 10 | GB 4789.10 |
| 沙门氏菌/25g |  | 不得检出 | GB 4789.4 |
| 志贺氏菌/25g |  | 不得检出 | GB 4789.5 |

- 附录 A

- 检验方法

  - 一般规定

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和GB/T 6682中规定的三级水。试验方法中所用标准滴定溶液、杂质测定用标准溶液、制剂及制品，在没有注明其他要求时，均按GB/T 601、GB/T 602和GB/T 603的规定制备；所用溶液除另有说明外，均为水溶液。

  - 鉴别试验

    - 试剂和材料

      - 醋酸缓冲液（pH 4.5±0.05）。

      - 混合标准溶液：3.0mg/mL GF2，3.0mg/mL GF3，0.50mg/mL GF4; 2.0mg/mL果糖，2.0mg/mL葡萄糖，2.0mg/mL蔗糖，以上标准溶液均用水配制。

注：GF2、GF3、GF4、果糖、葡萄糖和蔗糖等标准品在使用前须96 ℃±2 ℃干燥4 h。

      - 果糖酶：用于将低聚果糖酶解为葡萄糖和果糖，其中葡萄糖、果糖和蔗糖含量应小于0.005 %，4 ℃冰箱保存。

    - 仪器和设备

      - 高效液相色谱仪（带示差折光检测器或相当性能的检测器）。

      - 氨基色谱柱或同等性能的色谱柱。

      - 水浴锅。

    - 分析步骤

      - 试样制备

称取经96 ℃±2 ℃干燥4 h的试样用水配制成浓度10mg/mL的试样储备液。移取10mL醋酸缓冲溶液和10mL试样储备液至25mL容量瓶中。加入足够量的果糖酶（如果不知试样中低聚果糖含量，可认为试样含100 ％低聚果糖，如使用megazyme 2000 U/mL的混合果糖酶，则需加入100μL），60℃消化30min，用水定容至刻度、摇匀，经0.45μm滤膜过滤后备用。

      - 仪器参考条件

色谱柱：氨基色谱柱（粒径5μm，柱长250mm×直径4.6mm）。

流动相：乙腈＋水=75＋25。

流速：1.0 mL/min。

柱温：30 ℃。

进样量：20 μL。

      - 试样溶液的测定

将消化的试样溶液和标准溶液分别注入液相色谱仪中，并记录相应的色谱图谱。

    - 计算

试样中果糖和葡萄糖以质量百分数计，按式（A.1）计算：

………………………………………………（A.1）

式中：

Cs——标准溶液中某组分糖标准品的浓度，单位为毫克每毫升（mg/mL）；

Ai——试样中组分i的峰面积;

As——标准溶液中某种组分糖标准品的峰面积；

m——试样干燥后的质量，单位为克(g) ;

V——试样的稀释体积，单位为毫升(mL)。

    - 结果

试样经酶解后产生葡萄糖和果糖含量应增加，且果糖增量≥67%，且葡萄糖增量≤33%。