食品安全国家标准

食品中阿斯巴甜和阿力甜的测定

(征求意见稿)

        - xxxx-xx-xx实施

xxxx-xx-xx发布

中华人民共和国卫生部   发布

2010-06-01实施

2010-××-××发布

前       言

本标准代替GB/T 22253-2008《食品中阿力甜的测定》和GB/T 22254-2008 《食品中阿斯巴甜的测定》。

本标准与GB/T 22253-2008和 GB/T 22254-2008相比主要修改如下：

——方法能对食品中阿斯巴甜和阿力甜进行同时测定。

——增加和明确了方法的适用范围。

  - 食品安全国家标准

  - 食品中阿斯巴甜和阿力甜的测定

范围

本标准规定了碳酸饮料、乳饮料、浓缩果汁、果冻、胶基糖果、蜜饯和固体饮料中阿斯巴甜、阿力甜的测定方法。

本标准适用于碳酸饮料、乳饮料、浓缩果汁、果冻、胶基糖果、蜜饯和固体饮料中阿斯巴甜、阿力甜的测定。

原理

根据阿斯巴甜和阿力甜易溶于水、甲醇和乙醇等极性溶剂而不溶于脂溶性溶剂特点，果冻和蜜饯试样用甲醇水在超声波振荡下提取；浓缩果汁、碳酸饮料和固体饮料类试样用水提取；乳饮料类试样用乙醇沉淀蛋白后用乙醇水提取；胶基糖果用正己烷溶解胶基并用水提取。各提取液在液相色谱C18反相柱上进行分离，在波长200 nm处检测，以色谱峰的保留时间定性，外标法定量。

试剂和材料

注：除非另有说明，本方法所用试剂均为分析纯，水为GB/T 6682规定的实验室一级水。

3.1 试剂

3.1.1 甲醇(CH3OH)：色谱纯。

3.1.2 乙醇(CH3CH2OH)：优级纯。

3.2 标准品

3.2.1 阿力甜标准品（C14H25N3O4S）：纯度≥99%。

3.2.2 阿斯巴甜标准品（C14H18N2O5）：纯度≥99%。

3.3 标准溶液配制

    - 3.3.1  阿斯巴甜和阿力甜的标准储备液（0.5mg/mL）:各称取0.0250g阿斯巴甜和阿力甜置于两个50mL容量瓶中，加入水溶解并定容至刻度，置于冰箱保存，有效期为90天。

    - 阿斯巴甜和阿力甜混合标准工作液系列的制备:将阿斯巴甜和阿力甜标准储备液用水逐级稀释成混合标准系列，阿斯巴甜和阿力甜的浓度均分别为100μg/mL、50μg/mL、25μg/mL、10.0μg/mL、5.0μg/mL的标准使用溶液系列。置于冰箱保存，有效期为30天。

仪器和设备

液相色谱仪：配有二极管阵列检测器或紫外检测器。

超声波震荡器。

天平：感量分别为1mg和0.1 mg。

离心机：转速≥4000 r/min。

分析步骤

试样制备

碳酸饮料、浓缩果汁和固体饮料

称取约5g碳酸饮料试样（精确到0.001g）于50ml烧杯中，在50℃水浴上除去二氧化碳，然后将试样全部转入25mL容量瓶中，备用；称取约2g浓缩果汁试样（精确到0.001g）于25ml容量瓶中，备用；称取约1g固体饮料试样（精确到0.001g）于25ml容量瓶中，加20ml水后超声波震荡提取20min，备用。将上述试样提取液用水定容到25mL，混匀，4000r/min离心5min，上清液经0.45m水系滤膜过滤后用于色谱分析。

乳饮料

称取约5g试样（精确到0.001g）于50mL离心管，加入10mL乙醇，盖上盖子，轻轻上下颠倒数次（不能振摇），静置1min，4000r/min离心5min，上清液滤入25mL容量瓶，沉淀用5mL乙醇+水（2+1）洗涤，离心后合并上清液，用乙醇+水（2+1）定容至刻度，经0.45m有机系滤膜过滤后用于色谱分析。

果冻

对于可吸果冻和透明果冻，用玻棒搅匀，含有水果果肉的果冻需要用食品加工机进行匀浆。

称取约5g （精确到0.001g）制备均匀的果冻试样于50ml的比色管中，加入25ml 80%的甲醇水溶液，在70℃的水浴上加热10min，取出比色管，趁热将提取液转入50ml容量瓶，再用15ml 80%的甲醇水溶液分两次清洗比色管，并每次振摇约10s，并转入同一个50ml的容量瓶，冷却至室温，用80%的甲醇水溶液定容到刻度，混匀，4000r/min 离心5min，将上清液经0.45m有机系滤膜过滤后用于色谱分析。

蜜饯类食品

    - 如试样有果核首先需要去掉果核。

对于较干较硬的试样，用食品加工机按试样与水的质量比为14进行匀浆，称取约5g （精确到0.001g）匀浆试样于25ml的离心管中，加入10ml 70%的甲醇，摇匀，超声10min，4000r/min 离心5min，上清液转入25ml容量瓶，再加8ml 50%的甲醇重复操作一次，上清液转入同一个25ml容量瓶，最后用50%的甲醇定容，经0.45m有机系滤膜过滤后用于色谱分析。

对于含糖多的、较粘的、较软的试样，用食品加工机按试样与水的质量比为12进行匀浆，称取约3g （精确到0.001g）匀浆试样于25ml的离心管中，加入10 ml 60%的甲醇，摇匀，超声10min，4000r/min 离心5min，上清液转入25ml容量瓶，再加10 ml 50%的甲醇重复操作一次，上清液转入同一个25ml容量瓶，最后用50%的甲醇定容，经0.45m有机系滤膜过滤后用于色谱分析。

胶基糖果

    - 用剪刀将胶基糖果剪成细条状，称取约3g（精确到0.001g）剪细的胶基糖果试样，转入100ml的分液漏斗中，加入25ml水剧烈振摇约1min，再加入30ml正己烷，继续振摇直至口香糖全部溶解（约5min），静置分层约5min，将下层水相放入50ml容量瓶，然后加入10 ml水到分液漏斗，轻轻振摇约10秒，静置分层约1min，再将下层水相放入同一容量瓶中，再加入10 ml水重复一次操作，最后用水定容至刻度，摇匀后过0.45µm水系滤膜后用于色谱分析。

仪器参考条件

色谱柱: ODS C18柱，4.6 mm×250 mm，5 µm。

柱温：25℃。

流动相：甲醇+水（40＋60）。

流速：0.8mL/min。

进样量：20L。

检测器：二极管阵列检测器或紫外检测器。

检测波长：200nm。

标准曲线的制作

将阿力甜标准系列工作液分别在上述色谱条件下测定相应的峰面积(峰高)，以标准工作液的浓度为横坐标，以峰面积（峰高）为纵坐标，绘制标准曲线。标准色谱图见附录A。

试样溶液的测定

在相同的液相色谱条件下，将试样溶液注入液相色谱仪中，以保留时间定性，以试样峰高或峰面积与标准比较定量。

分析结果的表述

按标准曲线外标法计算试样中阿斯巴甜和阿力甜的含量。

计算公式见式（1）：

……………………………………（1）

式中：

X—试样中阿力甜的含量，单位为克每千克（g/kg）；

c—由标准曲线计算出进样液中阿斯巴甜和阿力甜的浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

V—试样的最后定容体积，单位为毫升（mL）；

m—试样质量，单位克（g）；

1000—由μg/g换算成g/kg的换算因子。

结果保留三位有效数字。

精密度

在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的10 %。

其他

本方法中阿斯巴甜和阿力甜的线性范围均为5.0阿力甜的线～100阿力甜的线，各类食品的阿斯巴甜和阿力甜的检出限和定量限均相同，具体指标如下表所示：

表1 各类食品中阿斯巴甜和阿力甜的检出限和定量限

| 食品类别 | 称样量 （g） | 定容体积 （ml） | 进样量 （μμ） | 定量限 （mg/kg） | 检出限 （mg/kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 碳酸饮料、乳饮料 | 5.0 | 25.0 | 20 | 3.0 | 1.0 |
| 果冻 | 5.0 | 50.0 | 20 | 6.0 | 2.0 |
| 浓缩果汁 | 2.0 | 25.0 | 20 | 7.5 | 2.5 |
| 胶基糖果 | 3.0 | 50.0 | 20 | 10 | 3.3 |
| 蜜饯、固体饮料 | 1.0 | 25.0 | 20 | 15 | 5.0 |

附录A

  - 色谱图

图A.1给出了阿斯巴甜和阿力甜标准色谱图

图A.1   阿斯巴甜和阿力甜标准色谱图